# Justificativa de Itens Acima da Média - Brickell Modern Home - Nowa v00

Gerado: 2026-06-09T20:46:14-03:00 BRT

Comparação interna filtrada por obras residenciais verticais de padrão alto/médio-alto. Nomes de obras da base Cartesian foram omitidos por confidencialidade.

Total estimado: R$ 43.556.004,95 | R$/m² AC: 4.018 | CUB ratio: 1,04 | Custo/UR: R$ 1.146.210,66

## Maiores macrogrupos

| Macrogrupo | R$/m² v00 | Ref. alto | Ref. alto P75 | Leitura técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supraestrutura | 786 | 718 | 855 | IFC estrutural com 29 níveis, 762 lajes, 1.410 vigas, 876 pilares; laje convencional v00. |
| Instalações | 476 | 320 | 454 | ELE/HID/PCI completos, gás, preventivo, medições e prumadas de torre alta. |
| Gerenciamento | 468 | 640 | 1.716 | 36 meses, torre alta, equipe técnica e canteiro do V2; benchmark alto Supabase. |
| Esquadrias | 374 | 395 | 554 | Alumínio/vidro por benchmark alto; quadro não localizado em PDF. |
| Complementares | 245 | 262 | 365 | Lazer com piscina, áreas comuns, comunicação visual e paisagismo por índice. |
| Fachada | 237 | 207 | 253 | Textura como premissa conservadora; projeto de fachada não localizado. |
| Sist. Especiais | 221 | 211 | 304 | Elevadores, gerador, piscina, pressurização, SPDA, bombas e ventilação de garagens. |
| Pisos | 204 | 237 | 638 | Porcelanato como premissa v00 para padrão alto. |
| Alvenaria | 182 | 182 | 220 | Bloco cerâmico ALV + drywall ST/RU em PDFs de vedação. |

## Referências Ampli

| Referência | Local | Área | Base | Indexado | Trend | Comprometido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blue Coast FG | SC/Itajaí | 13.818 | 3.982 | 5.930 | 6.380 | 5.889 |
| Live | SP/São Paulo | 14.888 | 2.913 | 3.326 | 4.054 | 3.607 |
| Voss | PR/Curitiba | 14.771 | 3.011 | 3.316 | 3.268 | 1.857 |

## Validações pendentes

Vagas reais e quadro de áreas da arquitetura em DWG.

Fachada real: textura, cerâmica, ACM ou pele de vidro.

Sistema estrutural final: confirmar se é convencional ou protendido.

Quantidade de elevadores/paradas e orçamento TKE/Atlas/Schindler, se existir.

Memorial de acabamentos de pisos, louças, metais e esquadrias.