# Memorial / Premissas de Origem

Placon Armínio Tavares

Orçamento Paramétrico V2 Híbrido  •  Gerado em 23/04/2026

## 1. Identificação do empreendimento

• Cliente: Placon Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ 10.226.625/0001-20)

• Empreendimento: Residencial Placon Armínio Tavares

• Endereço: Rua Dr. Armínio Tavares, Centro

• Município: Florianópolis/SC

• Zoneamento: ARM-4.5/ARP-2.4

• Uso declarado: Misto (residencial + comercial — térreo comercial mín 577 m²)

• Área do terreno: 900.0 m² (remanescente 873.27 m²)

## 2. Dados físicos (PL_R05 + PCI 26/02/26)

| Parâmetro | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- |
| AC total construída | 4,077.29 m² | PL_R05 arquitetônico |
| Área privativa | 2,083.94 m² (51,11%) | PL_R05 |
| Área comum | 1,993.35 m² (48,89%) | PL_R05 |
| UR (unidades) | 55 | PL_R05 + PCI |
| Área privativa média / UR | 37.89 m² | Calculado |
| Pavimentos (torre) | 18 (barrilete + reservatório) | PL_R05 |
| Pavimentos tipo | 15 | PL_R05 |
| Pavimentos habitáveis (PCI) | 15 | PCI 26/02/26 |
| Altura rota de fuga | 40.68 m | PCI |
| Elevadores | 2 | Projeto elétrico |
| Vagas | 59 (55 priv + 4 PCD/visit) | PL_R05 |
| Prazo estimado | 24 meses | Premissa do projeto |
| CUB adotado | R$ 3.028,45/m² | Sinduscon-SC abr/2026 |

## 3. Briefing V2 — 14 decisões-chave

Cada decisão abaixo vira um dropdown na aba BRIEFING do xlsx. Alterar o dropdown recalcula automaticamente a aba INDICES e todas as 18 abas de macrogrupo. A Col C de INDICES permite override manual durante reunião.

| Pergunta | Resposta V2 | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Tipo de laje | Protendida | Concreto, aço, forma, escoramento, cordoalha |
| Subsolos | 1 | Contenção, mov.terra, impermeabilização, fundação |
| Fundação | Hélice | Custo infraestrutura, tipo de perfuração |
| Padrão acabamento | Médio-Alto | Pisos, rev.parede, esquadrias, louças, fachada |
| Fachada | Textura | Custo fachada (R$/m²) |
| Pressurização | Não | Sist. especiais (+R$ 80k se Sim) |
| Nº torres | 1 | Gerador, elevadores, equipamentos |
| Gerador dedicado | Não | Sist. especiais (+R$ 120–350k se Sim) |
| Entrega | Completa | Shell desconta ~R$ 200/m² |
| Tipologia | Misto | Pontos elétricos, louças, alvenaria interna |
| Pé-direito | Baixo (2.80) | Estrutura/alvenaria (real = 2.88 m) |
| Nº banheiros/apto | 1 | Hidro, louças, impermeab., rev.parede |
| Tipo de piso | Porcelanato | PU pisos |
| Piscina | Não | Sist. especiais (R$ 0 / 220k / 320k) |

## 4. Custos por macrogrupo (V2)

| Macrogrupo | Custo | R$/m² | % total |
| --- | --- | --- | --- |
| Supraestrutura | R$ 3.265.237 | R$ 800,84 | 18.8% |
| Gerenciamento | R$ 2.972.792 | R$ 729,11 | 17.1% |
| Instalações | R$ 1.439.528 | R$ 353,06 | 8.3% |
| Complementares | R$ 1.346.012 | R$ 330,12 | 7.8% |
| Esquadrias | R$ 1.325.119 | R$ 325,00 | 7.6% |
| Fachada | R$ 966.960 | R$ 237,16 | 5.6% |
| Infraestrutura | R$ 913.398 | R$ 224,02 | 5.3% |
| Sist. Especiais | R$ 868.450 | R$ 213,00 | 5.0% |
| Pisos | R$ 778.301 | R$ 190,89 | 4.5% |
| Alvenaria | R$ 740.306 | R$ 181,57 | 4.3% |
| Pintura | R$ 630.527 | R$ 154,64 | 3.6% |
| Climatização | R$ 483.273 | R$ 118,53 | 2.8% |
| Rev. Int. Parede | R$ 475.937 | R$ 116,73 | 2.7% |
| Impermeabilização | R$ 304.277 | R$ 74,63 | 1.8% |
| Teto | R$ 296.073 | R$ 72,62 | 1.7% |
| Imprevistos | R$ 256.360 | R$ 62,88 | 1.5% |
| Louças e Metais | R$ 154.000 | R$ 37,77 | 0.9% |
| Mov. Terra | R$ 130.473 | R$ 32,00 | 0.8% |
| TOTAL | R$ 17.347.024 | R$ 4.254,55 | 100,0% |

## 5. Fontes dos índices

A aba INDICES do xlsx traz 21 índices calibrados. Origem de cada um:

• BRIEFING — multiplicadores de padrão, fachada, laje vêm dos dropdowns (14 perguntas)

• Calibração cross-projeto — medianas/P25/P75 de 126 projetos calibrados da base Cartesian (`indices-derivados-v2.json`)

• Gemma labels (Fase 18b) — classificação semântica de itens via modelo local Gemma 4 26b; roteia clusters de PU pra macrogrupos corretos

• Supabase `indices-cartesian` (projeto nzyyptcfiqalhpybklfd) — fonte de verdade consultada via MCP durante geração

• Override manual — Col C da aba INDICES permite orçamentista sobrescrever qualquer índice durante reunião (fórmula Col D = IF(C="",B,C))

## 6. Referências técnicas

• Paramétrico V2 Híbrido doc canônico: `~/orcamentos-openclaw/base/PARAMETRICO-V2-HIBRIDO.md`

• Workflow completo: `~/clawd/docs/ORCAMENTO-PARAMETRICO-WORKFLOW.md`

• Pacote: `~/orcamentos-openclaw/base/pacotes/placon-arminio-tavares/` (config `parametrico-v2-config.json`)