Justificativa de Itens Acima da Media — Placon Hermann Blumenau (versao final)

Comparacao filtrada: obras de padrao Medio-Alto, em Florianopolis e regiao, base Cartesian (126 projetos).

Gerado: 2026-06-01T18:27:09-03:00 BRT

Quantidades de arquitetura validadas contra o modelo BIM (takeoff Solibri); base fisica (AC/unidades) confirmada no projeto legal R05. Comparacao contra obras semelhantes, sem citar nomes. Foco nos macrogrupos de maior peso.

Macrogrupos de maior valor (R$/m2)

| Macrogrupo | R$/m2 | % do total | Por que neste patamar |
| --- | --- | --- | --- |
| Supraestrutura | 786 | 20.0% | Taxa de aco de obra alta (106 kg/m3) pelos 22 niveis — o aco e o maior item (29% da Supra). 'Convencional' aqui e laje macica grossa (h 20-25 cm), robusta e concreto-intensiva: quem baixaria o custo seria a protensao, nao o contrario. fck 40 MPa (revisao estrutural). |
| Gerenciamento | 584 | 14.9% | Equipe tecnica ENXUTA (~R$31 mil/mes: 1 eng, 1 mestre, 1 encarregado). O R$/m2 sobe por GEOMETRIA, nao por gordura: custos fixos (projetos, taxas, grua) diluidos num footprint pequeno + 30 meses de torre. Projetos (R$380k) e equipamentos (R$400k) ja a preco de mercado. |
| Instalações | 379 | 9.7% | Eletrica (Premiere: BT 400A, medicao centralizada) + hidro completos; gas natural; 2 elevadores e prumadas de torre alta. |
| Esquadrias | 325 | 8.3% | Padrao M-A: aluminio + vidro de qualidade, sacadas/Garden, grandes vaos (patamar mercado-premium). |
| Infraestrutura | 293 | 7.5% | Contencao do subsolo por PAREDE DIAFRAGMA (projeto estrutural) em terreno de centro confinado entre vizinhos — mais robusta e cara que cortina convencional. Estimativa a ajustar com o quantitativo estrutural. |
| Complementares | 235 | 6.0% | Lazer completo de cobertura: piscina + salao + academia + rooftop. |

Efeito da validacao BIM + projeto legal (vs estimativa inicial)

Alvenaria −R$ 497 mil: modelo e 100% bloco ceramico (sem drywall que a estimativa inicial assumia) — item entrou abaixo do mercado.

Fachada −R$ 166 mil: envelope real do modelo menor que a estimativa por indice.

Forro +R$ 176 mil: apareceu forro ripado de madeira (~980 m2) nao previsto.

Infraestrutura +R$ 493 mil: contencao generica trocada por parede diafragma (projeto estrutural).

Gerenciamento −R$ 200 mil: projetos (R$380k) e equipamentos/grua (R$400k) a preco de mercado; equipe tecnica mantida enxuta.

AC e unidades confirmadas no projeto legal R05 (5.877,96 m2; 35 aptos + 1 loja) — base inalterada.

Total final: R$ 23.036.881,00 (3,919/m2; R$ 658.196,60/UR) — vs R$ 23,28 mi da estimativa inicial.

Estrutura vs obras reais (base Cartesian)

A Supraestrutura escala com a altura — confirmado em executivos reais. Base material (concreto+aco+forma, R$/m2): Obra 6 pav R$345 / Obra 4 pav R$433 / Obra 12 pav R$514 / Hermann 22 niveis R$530. Base material + MO: Obra 9 pav R$670 / Hermann R$786 / Obra 18 pav (protendida) R$801. O Hermann e o mais alto da lista, logo no topo natural da curva — nao e sobrepreco. (Parte das obras lanca a mao de obra numa linha 'empreitada global'; por isso a base material e comparada a parte — a MO da estrutura do Hermann e R$256/m2.)

Notas de metodo

Revestimento de parede dividido em argamassado + ceramico (padrao M-A); area total casou com o BIM (~1,5%).

Itens de instalacoes/estrutura permanecem por indice/projeto; nao validaveis pelo modelo arquitetonico.

Valores sao referencia de viabilidade (ordem de grandeza, margem +-25%), nao orcamento executivo.