# Análise Comparativa: Gran Royal vs Médias de Mercado

Orçamento Executivo - Revisão R01

Data: 01/04/2026

# 1. Resumo Executivo

Projeto: Gran Royal - Grandezza Empreendimentos
Área Construída: 5.225,33 m²
Pavimentos: 23 pavimentos (subsolo + térreo + 2 pav + lazer + 15 tipos + cobertura + reserv.)
Pé-direito: 3,15m (típico alto padrão)
Altura: ~67m
Valor Total: R$ 24.976.983,84
R$/m²: R$ 4.779,98/m² (1,58 CUB/SC)
Faixa de Mercado: R$ 3.338,00 - R$ 4.152,00/m²

⚠️ O orçamento está 15,1% acima da faixa superior do mercado para obras de referência.

# 2. Análise Disciplinar - Desvios vs Médias de Mercado

As disciplinas a seguir apresentam desvios significativos em relação às médias observadas em obras similares (residencial alto padrão, 15-25 pavimentos):

| Disciplina | Gran Royal (R$/m²) | Mercado (R$/m²) | Desvio | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerenciamento Técnico e Adm. | R$ 658.68 | R$ 450-570 | +15,6% | Acima da faixa superior |
| Paredes e Painéis | R$ 214.78 | R$ 120-160 | +34,2% | Grande volume de drywall |
| Hidrossanitária e Drenagem | R$ 163.65 | R$ 110-145 | +12,9% | Custo de ETE |
| Equipamentos Especiais | R$ 189.72 | R$ 130-170 | +11,6% | Acima da faixa superior |
| Climatização e Exaustão | R$ 68.85 | R$ 40-60 | +14,8% | Acima da faixa superior |
| Esquadrias, Vidros e Ferragens | R$ 468.27 | R$ 290-330 | +41,9% | ⚠️ DESVIO CRÍTICO - Muita área de pele de vidro |
| Louças e Metais | R$ 43.80 | R$ 28-34 | +28,8% | Churrasqueiras contempladas neste item |
| Cobertura | R$ 14.20 | R$ 3-9 | +57,8% | ⚠️ DESVIO CRÍTICO - Cobertura metálica, área maior em proporção |
| Fachada | R$ 473.08 | R$ 170-240 | +97,1% | ⚠️ DESVIO CRÍTICO - ACM + LEDs de fachada |
| Serviços Complementares | R$ 248.00 | R$ 230-280 | - | Dentro da faixa |
| Imprevistos (3%) | R$ 120.04 | R$ 50-55 | +118,3% | ⚠️ Percentual 3% aplicado (mercado usa 2%) |

# 3. Principais Agravantes de Custo

## 3.1. Fachada (+R$ 473,08/m² vs média R$ 170-240/m²)

Desvio: +97,1%

O custo de fachada está praticamente 100% acima da média de mercado. Principais causas:

Grande área de revestimento em ACM (alumínio composto)

Inclusão de sistema de LEDs na fachada (iluminação arquitetônica)

Complexidade geométrica (arquivo de detalhamento com 11 MB)

## 3.2. Esquadrias, Vidros e Ferragens (+R$ 468,27/m² vs média R$ 290-330/m²)

Desvio: +41,9%

Causa principal:

Muita área de pele de vidro (fachada envidraçada)

Esquadrias de alto padrão

## 3.3. Cobertura (+R$ 14,20/m² vs média R$ 3-9/m²)

Desvio: +57,8%

Causas:

Estrutura metálica (mais cara que laje)

Área de cobertura proporcionalmente maior devido às dimensões da torre

## 3.4. Paredes e Painéis (+R$ 214,78/m² vs média R$ 120-160/m²)

Desvio: +34,2%

Causa:

Grande volume de paredes em drywall (mais caro que alvenaria convencional)

## 3.5. Imprevistos e Contingências (+R$ 120,04/m² vs média R$ 50-55/m²)

Desvio: +118,3%

Causa:

Foi aplicado 3% de imprevistos (mercado aplica 2%)

Margem de segurança maior devido à complexidade da obra

# 4. Conclusão

O empreendimento Gran Royal apresenta custo total 15,1% acima da faixa superior de mercado devido a características específicas do projeto que o diferenciam de obras residenciais convencionais de alto padrão.

## Características Técnicas que Justificam o Custo:

Fachada de alta complexidade: ACM + sistema de iluminação LED integrado

Grande área de pele de vidro (fachada envidraçada)

Cobertura em estrutura metálica (não convencional)

Alto percentual de drywall (vs alvenaria convencional)

ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) própria

Churrasqueiras inclusas no pacote de louças e metais

Margem de imprevistos 3% (mercado: 2%)

✅ O orçamento é compatível com o padrão arquitetônico do empreendimento, que apresenta acabamentos e sistemas diferenciados em relação ao mercado médio.

---

Documento gerado por: Cartesiano (Assistente Técnico Cartesian Engenharia)

Data: 01/04/2026 08:48