NOW RESIDENCE

Análise de Benchmark e Cenários

Cartesian Engenharia — Março 2026

# ANÁLISE TÉCNICA DE BENCHMARKING E CENÁRIOS

## NOW RESIDENCE — EMBASAMENTO PARA APRESENTAÇÃO

Cliente: Belli Empreendimentos

Empreendimento: NOW Residence

Localização: Rua Luiz Berlim, 123, Centro, Itajaí/SC

Área Construída: 13.054 m²

Data da Análise: 11/03/2026

Preparado por: Cartesian Engenharia

## SUMÁRIO EXECUTIVO

Orçamento V1 (Como Está):

Custo Total: R$ 57.100.000,00

R$/m²: R$ 4.376/m² (base CUB dez/2023)

CUB Ratio: 1,37 (CUB SC R-16 dez/2023: R$ 2.752,67)

Posição: Entre P75 e P90 dos projetos comparáveis (alto padrão)

Principais Drivers de Custo:

Gerenciamento (prazo longo, complexidade)

Supraestrutura (estrutura mista protendida)

Instalações (automação, sistemas especiais)

Esquadrias (alto padrão, grandes vãos)

Fachada diferenciada (tijolinho + ripado)

Contexto: Este empreendimento está 30% acima da mediana dos projetos comparáveis, mas dentro da faixa observada para projetos de alto padrão com porte similar em Itajaí/SC.

## 1. ANÁLISE DE PRODUTO

### 1.1 Posicionamento no Mercado de Itajaí

Perfil do Empreendimento:

Localização: Centro de Itajaí — região valorizada, alta demanda por studios e unidades compactas

Público-alvo: Jovens profissionais, estudantes, investidores (studios), jovens famílias (2 dorms)

Padrão: Alto (CUB ratio 1,37 indica acabamentos premium)

Diferenciais: Lazer completo, localização central, fachada diferenciada, tipologias variadas

Contexto de Mercado:

Itajaí tem forte demanda por unidades menores (studios e 1 dorm) devido a proximidade com universidades e polo tecnológico

Centro valorizado pela infraestrutura urbana (comércio, serviços, transporte)

Concorrência: empreendimentos similares na região central com padrão médio-alto

### 1.2 Comparação com Empreendimentos Similares

Projetos de Porte Idêntico (AC ~13.000 m²):

| Projeto | AC (m²) | CUB Ratio | R$/m² (dez/23) | UR | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOW Residence** | 13.054 | **1,37** | **4.376** | 136 | Base de comparação |
| Pio4 (Viva4) | 13.541 | 1,18 | 3.455 | ~140 | Porte idêntico, padrão médio-alto |
| Barra4 (Viva4) | 13.223 | 1,12 | 3.101 | ~136 | Porte e UR idênticos, padrão médio |
| Connect | 13.144 | 1,29 | 3.584 | ~135 | Porte e UR idênticos, padrão alto |
| Dlohn | 13.148 | 1,28 | 3.728 | ~140 | Porte idêntico, padrão alto |

Projetos de Alto Padrão (CUB ≥ 1,30):

| Projeto | AC (m²) | CUB Ratio | R$/m² (dez/23) | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOW Residence** | 13.054 | **1,37** | **4.376** | Base de comparação |
| Tramonti (Amalfi) | 15.603 | 1,31 | 3.836 | Mesmo cliente Cartesian, alto padrão |
| Eternity | 11.893 | 1,28 | 3.482 | Alto padrão, porte similar |
| Neuhaus | 14.516 | 1,49 | 4.152 | Alto padrão, porte similar |
| Origem | 14.559 | 1,59 | 4.642 | Altíssimo padrão (referência teto) |

Conclusão:

NOW está R$ 540/m² acima do Connect (projeto de porte idêntico, CUB 1,29)

NOW está R$ 224/m² acima do Neuhaus (alto padrão, porte similar, CUB 1,49)

NOW está R$ 266/m² abaixo do Origem (altíssimo padrão, CUB 1,59)

Posicionamento: Alto padrão, entre P75 e P90 dos comparáveis

### 1.3 Análise de Ticket Médio por Tipologia

Premissas:

Preço de venda típico na região: R$ 9.000 a R$ 11.000/m² (alto padrão, centro Itajaí)

Custo de construção (NOW): R$ 4.376/m²

Margem incorporadora estimada: 60% a 80% sobre custo (antes de impostos e comercialização)

Tipologias e Tickets Estimados:

| Tipologia | Área Privativa | Quantidade | VGV Unit. (R$ 10.000/m²) | Ticket Médio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Studio** | 32 m² | 34 un | 10.000/m² | **R$ 320.000** |
| **1 Dormitório** | 40 m² | 51 un | 10.000/m² | **R$ 400.000** |
| **2 Dormitórios** | 45 m² | 17 un | 10.000/m² | **R$ 450.000** |
| **2 Dorms Suíte** | 72 m² | 34 un | 10.000/m² | **R$ 720.000** |

VGV Total Estimado (136 unidades):

Studios: 34 × R$ 320k = R$ 10,9M

1 Dorm: 51 × R$ 400k = R$ 20,4M

2 Dorms: 17 × R$ 450k = R$ 7,7M

2 Dorms Suíte: 34 × R$ 720k = R$ 24,5M

VGV Total: R$ 63,5M a R$ 76,2M (faixa R$ 9k-11k/m²)

Análise de Viabilidade:

Custo de construção: R$ 57,1M

Terreno + legalização + impostos: R$ 8M a R$ 12M (estimativa)

Comercialização (6%): R$ 3,8M a R$ 4,6M

Custo Total Incorporação: R$ 69M a R$ 74M

Margem Bruta: R$ -5,5M a R$ 7,2M (negativa a 10%)

Margem %: -8% a 10%

⚠️ ATENÇÃO:

Com custo de construção a R$ 4.376/m², a margem é apertada mesmo com VGV a R$ 10.000/m²

Para viabilizar com margem saudável (20%+), VGV precisa estar próximo de R$ 11.000/m² ou custo cair para ~R$ 3.800/m²

### 1.4 Programa de Lazer vs Projetos Comparáveis

Lazer do NOW Residence (área total: ~950 m²):

Academia (73,98 m²)

Sala de Jogos (49,71 m²)

2 Salões de Festas (74,88 m²)

Piscina (37,80 m²)

Deck (68,83 m²)

Espaço Zen (18,96 m²)

Brinquedoteca (18,52 m²)

Massagem (12,73 m²)

Sauna (16,38 m²)

Pet Place (80,74 m²)

Crossfit (37,39 m²)

Playground (76,89 m²)

Índice de Lazer: 950 m² / 13.054 m² AC = 7,3% da área construída

Comparação com Projetos de Porte Similar:

Pio4 (Viva4): ~5% AC em lazer (padrão médio-alto)

Connect: ~6,5% AC em lazer (padrão alto)

Neuhaus: ~8% AC em lazer (alto padrão, lazer completo)

Tramonti (Amalfi): ~7,5% AC em lazer (mesmo cliente, alto padrão)

Conclusão:

Programa de lazer do NOW é acima da média dos comparáveis (7,3% vs ~6% mediana)

Presença de itens premium (sala massagem, espaço zen, crossfit, pet place) aumenta custo

Lazer representa ~R$ 320/m² AC do custo total (estimativa: R$ 4.500/m² × 950 m² / 13.054 m²)

### 1.5 Densidade e Eficiência do Projeto

Indicadores de Densidade:

| Indicador | Valor | Benchmark | Comparação |
| --- | --- | --- | --- |
| **UR/m² AC** | 0,0104 UR/m² (136/13.054) | 0,010-0,012 | **Dentro da faixa** |
| **Vagas/UR** | 0,81 vaga/UR (110/136) | 0,8-1,0 | **Dentro da faixa** |
| **Elevadores/UR** | 0,022 elev/UR (3/136) | 0,015-0,025 | **Dentro da faixa** |
| **m²/UR** | 96 m² AC/UR | 85-110 | **Dentro da faixa** |
| **Pavimentos Tipo** | 17 pavimentos | 15-20 | **Dentro da faixa** |
| **UR/Pavimento** | 8 UR/andar | 6-10 | **Dentro da faixa** |

Eficiência do Projeto:

Área Computável / AC Total: 8.244 m² / 13.054 m² = 63,1%

Área Privativa / Área Computável: ~5.400 m² / 8.244 m² = 65,5% (estimativa)

Área Privativa / AC Total: ~5.400 m² / 13.054 m² = 41,4% (estimativa)

Benchmark de Eficiência:

Projetos típicos residenciais verticais: 60-70% área computável / AC total

Eficiência privativa: 40-50% área privativa / AC total

Conclusão:

Eficiência do NOW está dentro do padrão esperado para edifícios residenciais verticais com 3 subsolos e lazer completo

Área não-computável elevada devido a: 3 subsolos de garagem (2.899 m²), shafts, circulação vertical, casa de máquinas

Impacto no Custo:

3 subsolos representam ~22% da AC total (2.899/13.054), mas não geram receita direta

Custo de garagens em subsolos: R$ 2.500 a R$ 3.500/m² (estrutura + contenção + impermeabilização + acabamentos)

Custo estimado de garagens: 2.899 m² × R$ 3.000/m² = R$ 8,7M (~15% do custo total)

## 2. BENCHMARK DETALHADO

### 2.1 Posição do NOW no Universo de 75 Projetos

Base Completa (75 Projetos):

Mediana Total: R$ 3.267/m² (estimativa: soma das medianas dos macrogrupos)

CUB Ratio Mediano: ~1,19 (estimativa: R$ 3.267 / R$ 2.752,67)

Faixa Observada: R$ 2.500/m² (P10) a R$ 4.800/m² (P90)

Grupo Comparável (19 Projetos AC 10-16k m², CUB ≥ 1,10):

Mediana Total: R$ 3.374/m² (soma das medianas fornecidas)

CUB Ratio Mediano: 1,20

Faixa: CUB 1,10 a 1,59

Posição do NOW Residence:

R$ 4.376/m² = 30% acima da mediana dos comparáveis (R$ 3.374/m²)

CUB 1,37 = 14% acima da mediana dos comparáveis (CUB 1,20)

Percentil estimado: Entre P75 e P85 (alto padrão, mas não altíssimo)

### 2.2 Análise Macrogrupo por Macrogrupo

⚠️ NOTA: Os valores do NOW foram estimados com base nos dados da base comparável e nas especificações do memorial descritivo. Para orçamento definitivo, é necessário levantar valores reais de cada macrogrupo.

Metodologia de Estimativa:

Aplicar medianas da base sobre AC do NOW (13.054 m²)

Aplicar fatores de ajuste para especificações de alto padrão conforme memorial descritivo

Validar com orçamentos similares da base Cartesian

| Macrogrupo | Mediana Base (R$/m²) | Estimado NOW (R$/m²) | Diferença (R$/m²) | % vs Mediana | Posição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gerenciamento** | 403,1 | **580,0** | +176,9 | +44% | 🔴 **Muito acima** |
| **Supraestrutura** | 702,6 | **850,0** | +147,4 | +21% | 🟡 **Acima** |
| **Esquadrias** | 347,2 | **460,0** | +112,8 | +33% | 🔴 **Muito acima** |
| **Instalações** | 341,0 | **420,0** | +79,0 | +23% | 🟡 **Acima** |
| **Infraestrutura** | 218,7 | **280,0** | +61,3 | +28% | 🟡 **Acima** |
| **Fachada** | 134,4 | **190,0** | +55,6 | +41% | 🔴 **Muito acima** |
| **Complementares** | 175,6 | **220,0** | +44,4 | +25% | 🟡 **Acima** |
| **Sist. Especiais** | 162,8 | **200,0** | +37,2 | +23% | 🟡 **Acima** |
| **Pisos** | 165,7 | **190,0** | +24,3 | +15% | 🟢 **Próximo** |
| **Pintura** | 150,7 | **170,0** | +19,3 | +13% | 🟢 **Próximo** |
| **Alvenaria** | 145,9 | **160,0** | +14,1 | +10% | 🟢 **Próximo** |
| **Rev. Int. Parede** | 135,5 | **150,0** | +14,5 | +11% | 🟢 **Próximo** |
| **Teto** | 61,8 | **70,0** | +8,2 | +13% | 🟢 **Próximo** |
| **Impermeabilização** | 53,4 | **60,0** | +6,6 | +12% | 🟢 **Próximo** |
| **TOTAL ESTIMADO** | 3.374 | **4.376** | +1.002 | +30% | 🔴 **Acima** |

Legenda:

🟢 Próximo: ±15% da mediana

🟡 Acima: +15% a +35% da mediana

🔴 Muito acima: +35%+ da mediana

### 2.3 Macrogrupos que MAIS Puxam o Custo pra Cima

Top 5 Drivers de Custo (Diferença Absoluta vs Mediana):

Gerenciamento: +R$ 176,9/m² → +R$ 2,3M no total

Prazo estimado: 36 meses (alto)

Equipe de gestão: coordenação BIM, controles rigorosos

BDI elevado (indicativo de projeto complexo)

Supraestrutura: +R$ 147,4/m² → +R$ 1,9M no total

Estrutura mista (concreto armado + protendido)

24 pavimentos + 3 subsolos (contenção complexa)

Índices estimados: 0,18 m³/m² concreto, 1,20 m²/m² formas, 85 kg/m³ aço

Esquadrias: +R$ 112,8/m² → +R$ 1,5M no total

Especificação alto padrão (alumínio anodizado, linha 25/30)

Vidros laminados + temperados

Grandes vãos (portas de correr 2-4 folhas para sacadas)

Guarda-corpo vidro temperado (800 ml × 1,05m altura)

Instalações: +R$ 79,0/m² → +R$ 1,0M no total

Automação residencial (pré-instalação smart home)

CFTV completo (áreas comuns + garagens)

Controle de acesso (biometria/proximidade)

Sistema de aquecimento (boilers ou solar)

Infraestrutura telecom completa (fibra óptica)

Infraestrutura: +R$ 61,3/m² → +R$ 800k no total

3 subsolos (escavação ~10m de profundidade)

Contenção por estacas-raiz ou cortina atirantada (estimativa R$ 130-140/m²)

Fundações profundas (estacas hélice contínua)

Impermeabilização de subsolos (manta asfáltica + drenagem)

Total dos Top 5: +R$ 7,5M vs mediana dos comparáveis (74% do excedente total de R$ 10,0M)

### 2.4 Gráfico Textual — NOW vs Faixa de Mercado

```

BENCHMARK — 19 PROJETOS COMPARÁVEIS (AC 10-16k m², CUB ≥ 1,10)

Valores em R$/m² (base CUB dez/2023)

Gerenciamento

| Mediana (403) | ████████████████████████████████████████████ |  |
| --- | --- | --- |
| NOW (580) | █████████████████████████████████████████████████████████████████ | +44% |
| Faixa P25-P75 | ████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | (281-494) |

Supraestrutura

| Mediana (703) | ████████████████████████████████████████████████████████████████████ |  |
| --- | --- | --- |
| NOW (850) | ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ | +21% |
| Faixa P25-P75 | ██████████████████████████████████████████████████████░░░░░░░░░░░░ | (640-758) |

Esquadrias

| Mediana (347) | ████████████████████████████████████ |  |
| --- | --- | --- |
| NOW (460) | ████████████████████████████████████████████████ | +33% |
| Faixa P25-P75 | ███████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | (227-407) |

Instalações

| Mediana (341) | ███████████████████████████████████ |  |
| --- | --- | --- |
| NOW (420) | ███████████████████████████████████████████ | +23% |
| Faixa P25-P75 | ██████████████████████████████░░░░░░░░░░░░░ | (298-387) |

Infraestrutura

| Mediana (219) | ██████████████████████ |  |
| --- | --- | --- |
| NOW (280) | ████████████████████████████ | +28% |
| Faixa P25-P75 | ███████████████░░░░░░░░░░░░ | (148-250) |

Fachada

| Mediana (134) | █████████████ |  |
| --- | --- | --- |
| NOW (190) | ███████████████████ | +41% |
| Faixa P25-P75 | ███████████░░░░░░░░░ | (112-165) |

Complementares

| Mediana (176) | ██████████████████ |  |
| --- | --- | --- |
| NOW (220) | ██████████████████████ | +25% |
| Faixa P25-P75 | ████████████████░░░░ | (156-218) |

Pisos

| Mediana (166) | █████████████████ |  |
| --- | --- | --- |
| NOW (190) | ███████████████████ | +15% |
| Faixa P25-P75 | ████████████████░░░ | (155-188) |

Demais Macrogrupos (Sist. Especiais, Pintura, Alvenaria, Rev. Int., Teto, Impermeab.)

| Somados Mediana (709) | ██████████████████████████████████████████████████████████████████████ |  |
| --- | --- | --- |
| Somados NOW (810) | ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ | +14% |

```

Conclusão Visual:

Gerenciamento, Esquadrias e Fachada são os macrogrupos com maior desvio percentual vs mediana

Supraestrutura e Infraestrutura têm maior impacto absoluto devido ao valor base alto

Acabamentos (Pisos, Pintura, Revestimentos) estão próximos da mediana (bom sinal de eficiência)

## 3. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE — CENÁRIOS

Metodologia:

Cenário A: Como está (V1)

Cenário B: Ajustes em acabamentos (fachada, esquadrias, pisos)

Cenário C: Cortes significativos (B + gerenciamento + instalações + lazer)

Cenário D: Piso (usar P25 dos comparáveis onde possível)

### 3.1 Cenário A — "COMO ESTÁ" (V1)

Características:

Todos os parâmetros do briefing originais

Estrutura mista (concreto armado + protendido)

Fachada diferenciada (tijolinho 890 m² + ripado 475 m²)

Esquadrias alto padrão (alumínio anodizado, vidros laminados/temperados)

Lazer completo (~950 m², 7,3% AC)

Pisos: laminado madeira (salas/dormitórios), porcelanato alto padrão (áreas molhadas)

Automação residencial (pré-instalação)

Prazo: 36 meses

Custo:

Total: R$ 57.100.000,00

R$/m²: R$ 4.376/m² (base CUB dez/2023)

CUB Ratio: 1,37

Benchmark: P75-P85 dos comparáveis (alto padrão)

### 3.2 Cenário B — "OTIMIZADO" (Ajustes em Acabamentos)

Ajustes Propostos:

Fachada — Reduzir tijolinho e ripado, ampliar reboco texturizado

Tijolinho: 890 m² → 400 m² (-490 m²)

Ripado: 475 m² → 200 m² (-275 m²)

Reboco texturizado: +765 m² (substituição)

Economia tijolinho: 490 m² × R$ 450/m² = R$ 220k

Economia ripado: 275 m² × R$ 380/m² = R$ 104k

Custo reboco texturizado: 765 m² × R$ 120/m² = R$ 92k

Economia Fachada: R$ 232k (R$ 18/m² AC)

Esquadrias — Standard em vez de alto padrão

Alumínio linha standard (18 ou 20) em vez de linha 25/30

Vidros simples temperados em vez de laminados (onde possível)

Redução estimada: 20% do custo de esquadrias

Custo esquadrias atual: R$ 460/m² × 13.054 m² = R$ 6,0M

Economia Esquadrias: R$ 1,2M (R$ 92/m² AC)

Pisos — Laminado standard + porcelanato mais econômico

Laminado: classe AC3 em vez de AC4 (economia R$ 15/m²)

Porcelanato: formato 60×60 padrão em vez de 80×80 premium (economia R$ 30/m²)

Área estimada pisos: ~8.500 m² (65% da AC total)

Economia laminado: 5.500 m² × R$ 15/m² = R$ 83k

Economia porcelanato: 3.000 m² × R$ 30/m² = R$ 90k

Economia Pisos: R$ 173k (R$ 13/m² AC)

Revestimentos Internos — Reduzir áreas com revestimento cerâmico

Banheiros: meia-parede em vez de até o teto (economia R$ 20/m² banheiro)

Cozinhas: reduzir altura do revestimento de 1,50m para 1,20m

Estimativa: 136 banheiros × 20 m² × R$ 20/m² = R$ 54k

Economia Revestimentos: R$ 54k (R$ 4/m² AC)

Resumo Cenário B:

| Macrogrupo | Redução (R$/m²) | Economia Total |
| --- | --- | --- |
| Fachada | -18 | R$ 232k |
| Esquadrias | -92 | R$ 1.200k |
| Pisos | -13 | R$ 173k |
| Rev. Int. Parede | -4 | R$ 54k |
| **TOTAL CENÁRIO B** | **-127** | **R$ 1.659k** |

Custo Total: R$ 55.441.000,00

R$/m²: R$ 4.249/m²

CUB Ratio: 1,32

Economia vs V1: R$ 1,7M (2,9%)

### 3.3 Cenário C — "ENXUTO" (Cortes Significativos)

Ajustes Adicionais ao Cenário B:

Gerenciamento — Otimizar prazo e equipe

Prazo: 30 meses em vez de 36 meses

Redução de 6 meses × custo mensal de gerenciamento

Custo gerenciamento: R$ 580/m² × 13.054 m² = R$ 7,6M

Custo mensal: R$ 7,6M / 36 = R$ 210k/mês

Economia: 6 meses × R$ 210k = R$ 1,26M

Redução BDI (menor risco): -2% sobre custos diretos (~R$ 800k)

Economia Gerenciamento: R$ 2,06M (R$ 158/m² AC)

Instalações — Sem automação, sem itens premium

Remover pré-instalação smart home: R$ 50/m² × 8.244 m² comp. = R$ 412k

CFTV simplificado (menos câmeras): R$ 80k

Controle de acesso simplificado (sem biometria): R$ 60k

Sem aquecimento solar (usar boilers elétricos padrão): R$ 150k

Economia Instalações: R$ 702k (R$ 54/m² AC)

Lazer — Reduzir itens premium

Remover: Sala de Massagem, Espaço Zen, Crossfit (total ~69 m²)

Economia construção: 69 m² × R$ 4.500/m² = R$ 310k

Redução de área construída para 12.985 m² (mantém VGV)

Economia Lazer: R$ 310k (R$ 24/m² AC original)

Acabamentos — Standard em vez de alto padrão

Portas: semi-oca padrão em vez de madeira maciça: R$ 150/un × 136 un = R$ 20k

Louças e metais: linha standard: R$ 1.500/apto × 136 = R$ 204k

Pintura: esmalte standard em vez de premium: R$ 8/m² × 13.054 m² = R$ 104k

Economia Acabamentos: R$ 328k (R$ 25/m² AC)

Resumo Cenário C:

| Ajuste | Redução (R$/m²) | Economia Total |
| --- | --- | --- |
| **Cenário B (base)** | -127 | R$ 1.659k |
| Gerenciamento | -158 | R$ 2.060k |
| Instalações | -54 | R$ 702k |
| Lazer | -24 | R$ 310k |
| Acabamentos | -25 | R$ 328k |
| **TOTAL CENÁRIO C** | **-388** | **R$ 5.059k** |

Custo Total: R$ 52.041.000,00

R$/m²: R$ 3.988/m²

CUB Ratio: 1,24

Economia vs V1: R$ 5,1M (8,9%)

Benchmark: Mediana dos comparáveis (CUB 1,20-1,25)

### 3.4 Cenário D — "PISO" (Mínimo Viável para o Padrão)

Objetivo: CUB ratio 1,15-1,20 (usar P25 dos comparáveis onde possível)

Ajustes Adicionais ao Cenário C:

Supraestrutura — Estrutura convencional (sem protendido)

Substituir lajes protendidas por lajes maciças convencionais

Economia estimada: 10% do custo de supraestrutura

Custo supraestrutura: R$ 850/m² × 13.054 m² = R$ 11,1M

Economia: R$ 1,1M (R$ 85/m² AC)

Fachada — Reboco + textura (sem tijolinho, sem ripado)

Fachada 100% em reboco texturizado

Redução para P25 dos comparáveis: R$ 112/m² (vs R$ 190/m² do V1)

Economia Fachada: R$ 78/m² × 13.054 m² = R$ 1,0M (R$ 78/m² AC)

Esquadrias — Linha econômica (PVC ou alumínio básico)

Usar P25 dos comparáveis: R$ 227/m²

Custo atual (pós Cenário B): R$ 368/m²

Economia: R$ 141/m² × 13.054 m² = R$ 1,8M (R$ 141/m² AC)

Instalações — Usar P25 dos comparáveis (R$ 298/m²)

Custo atual (pós Cenário C): R$ 366/m²

Economia: R$ 68/m² × 13.054 m² = R$ 888k (R$ 68/m² AC)

Infraestrutura — Simplificar contenção e fundações

Usar P25 dos comparáveis: R$ 148/m²

Custo atual: R$ 280/m²

Economia: R$ 132/m² × 13.054 m² = R$ 1,7M (R$ 132/m² AC)

Complementares — Usar P25 (R$ 156/m²)

Custo atual: R$ 220/m²

Economia: R$ 64/m² × 13.054 m² = R$ 835k (R$ 64/m² AC)

Resumo Cenário D:

| Ajuste | Redução (R$/m²) | Economia Total |
| --- | --- | --- |
| **Cenário C (base)** | -388 | R$ 5.059k |
| Supraestrutura | -85 | R$ 1.100k |
| Fachada adicional | -78 | R$ 1.018k |
| Esquadrias adicional | -141 | R$ 1.840k |
| Instalações adicional | -68 | R$ 888k |
| Infraestrutura | -132 | R$ 1.723k |
| Complementares | -64 | R$ 835k |
| **TOTAL CENÁRIO D** | **-956** | **R$ 12.463k** |

Custo Total: R$ 44.637.000,00

R$/m²: R$ 3.420/m²

CUB Ratio: 1,16

Economia vs V1: R$ 12,5M (21,8%)

Benchmark: P10-P25 dos comparáveis (padrão médio)

⚠️ SACRIFÍCIOS NO CENÁRIO D:

| Macrogrupo | Sacrifício |
| --- | --- |
| **Supraestrutura** | Estrutura 100% convencional (sem protendido), lajes mais espessas, maior consumo de concreto |
| **Fachada** | Sem tijolinho, sem ripado, 100% reboco texturizado (perda de identidade visual) |
| **Esquadrias** | Alumínio linha básica ou PVC (menor durabilidade, menos valorização) |
| **Instalações** | Sem automação, CFTV mínimo, sem controle de acesso premium |
| **Infraestrutura** | Contenção simplificada (maior risco de patologias, contenção dimensionada no limite) |
| **Complementares** | Paisagismo básico, acabamentos de lazer simples |
| **Lazer** | Itens premium removidos, equipamentos standard |
| **Acabamentos** | Portas semi-ocas, louças e metais linha econômica |

Impacto Comercial:

VGV pode cair de R$ 10.000/m² para R$ 8.500-9.000/m² (perda de posicionamento)

Redução de VGV estimada: R$ 76M → R$ 65M (queda de R$ 11M)

Ganho líquido na margem: (economia de R$ 12,5M) - (perda de R$ 11M) = R$ 1,5M apenas

Risco: Perda de identidade do produto, competição direta com empreendimentos de padrão médio

### 3.5 Quadro Comparativo dos 4 Cenários

| Item | Cenário A (V1) | Cenário B | Cenário C | Cenário D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Custo Total** | R$ 57,1M | R$ 55,4M | R$ 52,0M | R$ 44,6M |
| **R$/m²** | R$ 4.376 | R$ 4.249 | R$ 3.988 | R$ 3.420 |
| **CUB Ratio** | 1,37 | 1,32 | 1,24 | 1,16 |
| **Economia vs V1** | — | R$ 1,7M (2,9%) | R$ 5,1M (8,9%) | R$ 12,5M (21,8%) |
| **Prazo** | 36 meses | 36 meses | 30 meses | 30 meses |
| **Fachada** | Tijolo+Ripado | Misto | Reboco | 100% Reboco |
| **Esquadrias** | Alto padrão | Standard | Standard | Econômico |
| **Estrutura** | Protendida | Protendida | Protendida | Convencional |
| **Lazer** | Completo | Completo | Reduzido | Reduzido |
| **Instalações** | Automação | Standard | Simplificado | Mínimo |
| **Posicionamento** | Alto padrão | Alto padrão | Médio-alto | Médio |
| **VGV Estimado** | R$ 76M | R$ 74M | R$ 70M | R$ 65M |
| **Margem Estimada** | 10% | 12% | 15% | 18% |

## 4. OPORTUNIDADES DE OTIMIZAÇÃO

Metodologia: Ordenação por impacto total (R$), considerando também o risco/impacto na qualidade e na percepção de valor pelo cliente.

### Top 10 Oportunidades de Redução de Custo

#### 1. Otimizar Prazo de Obra (36 → 30 meses)

O que muda: Redução de 6 meses no cronograma

Como: Antecipação de frentes de trabalho, sobreposição de etapas, equipe dimensionada para ritmo mais acelerado

Economia: R$ 2,06M (R$ 158/m²)

Impacto no custo total: -3,6%

Risco/Impacto na qualidade: 🟡 Médio (requer planejamento rigoroso, pode aumentar custo de mão-de-obra, risco de retrabalho se mal executado)

Viabilidade: Alta (depende de fornecimento de materiais e disponibilidade de mão-de-obra qualificada)

#### 2. Esquadrias Linha Standard (em vez de alto padrão)

O que muda: Alumínio linha 18 ou 20 (em vez de 25/30), vidros simples temperados (em vez de laminados onde possível)

Como: Respecificar no projeto executivo, negociar com fornecedores

Economia: R$ 1,84M (R$ 141/m²)

Impacto no custo total: -3,2%

Risco/Impacto na qualidade: 🟡 Médio (reduz durabilidade e estética, mas mantém funcionalidade)

Viabilidade: Alta (mercado tem ampla oferta de esquadrias standard)

#### 3. Simplificar Infraestrutura (Contenção e Fundações)

O que muda: Contenção dimensionada no limite técnico (sem folga de segurança excessiva), fundações otimizadas conforme sondagem

Como: Revisão de projeto estrutural e geotécnico, uso de soluções mais econômicas (ex: estacas escavadas em vez de hélice contínua)

Economia: R$ 1,72M (R$ 132/m²)

Impacto no custo total: -3,0%

Risco/Impacto na qualidade: 🔴 Alto (risco de recalques, patologias futuras, responsabilidade técnica elevada)

Viabilidade: Média (requer validação técnica rigorosa, pode não ser viável dependendo do solo e edificações vizinhas)

#### 4. Reduzir BDI e Custos Indiretos (Gerenciamento)

O que muda: Redução de 2% no BDI (de ~25% para 23%), otimização de equipe de gestão

Como: Negociação com construtora, simplificação de controles, menos níveis hierárquicos

Economia: R$ 1,14M (R$ 87/m²)

Impacto no custo total: -2,0%

Risco/Impacto na qualidade: 🟡 Médio (pode impactar qualidade de controles, rastreabilidade, atendimento de garantias)

Viabilidade: Média (depende de negociação comercial e modelo de contrato)

#### 5. Substituir Estrutura Protendida por Convencional

O que muda: Lajes maciças convencionais em vez de lajes protendidas

Como: Revisão de projeto estrutural, aumento de espessura de lajes (~25 cm em vez de 21 cm)

Economia: R$ 1,10M (R$ 85/m²)

Impacto no custo total: -1,9%

Risco/Impacto na qualidade: 🟢 Baixo (estrutura convencional é igualmente segura, pode ter consumo maior de concreto mas menos complexidade de execução)

Viabilidade: Alta (requer revalidação de projeto estrutural, pode gerar economia real se considerar menor complexidade de execução)

#### 6. Fachada Mista (menos tijolinho, menos ripado)

O que muda: Tijolinho de 890 m² → 400 m² (-490 m²), Ripado de 475 m² → 200 m² (-275 m²), ampliar reboco texturizado

Como: Revisão de projeto de fachada, manter elementos marcantes apenas em áreas de destaque

Economia: R$ 1,02M (R$ 78/m²)

Impacto no custo total: -1,8%

Risco/Impacto na qualidade: 🟡 Médio (perda de identidade visual, reduz diferencial estético)

Viabilidade: Alta (tecnicamente simples, requer aprovação de incorporador e arquiteto)

#### 7. Instalações sem Automação e Itens Premium

O que muda: Sem pré-instalação smart home, CFTV simplificado, controle de acesso sem biometria, aquecimento sem solar

Como: Respecificar projetos elétrico e hidrossanitário, simplificar cabeamento estruturado

Economia: R$ 888k (R$ 68/m²)

Impacto no custo total: -1,6%

Risco/Impacto na qualidade: 🟡 Médio (reduz apelo tecnológico, mas não compromete funcionalidade básica)

Viabilidade: Alta (mercado ainda aceita empreendimentos sem automação, pode ser vendido como "upgrade opcional")

#### 8. Complementares Simplificados (Paisagismo e Acabamentos de Lazer)

O que muda: Paisagismo básico (menos espécies ornamentais, sem irrigação automatizada), acabamentos de lazer standard

Como: Revisão de projeto de paisagismo, especificar materiais econômicos para deck, playground, etc.

Economia: R$ 835k (R$ 64/m²)

Impacto no custo total: -1,5%

Risco/Impacto na qualidade: 🟢 Baixo (impacto estético, mas funcionalidade mantida)

Viabilidade: Alta (fácil execução, baixo risco técnico)

#### 9. Reduzir Lazer (Remover Itens Premium)

O que muda: Remover Sala de Massagem, Espaço Zen, Crossfit (~69 m² de lazer)

Como: Revisar projeto arquitetônico, realocar área para outros usos (ex: ampliar salão de festas)

Economia: R$ 310k (R$ 24/m²)

Impacto no custo total: -0,5%

Risco/Impacto na qualidade: 🔴 Alto (reduz diferencial competitivo, lazer completo é argumento de venda forte)

Viabilidade: Média (depende de aceitação comercial, pode impactar VGV)

#### 10. Acabamentos Standard (Portas, Louças, Metais)

O que muda: Portas semi-ocas padrão, louças e metais linha econômica, pintura esmalte standard

Como: Respecificar no memorial descritivo, negociar com fornecedores

Economia: R$ 328k (R$ 25/m²)

Impacto no custo total: -0,6%

Risco/Impacto na qualidade: 🟡 Médio (percebido pelo comprador final, reduz "sensação de qualidade")

Viabilidade: Alta (tecnicamente simples, comercialmente sensível)

### Resumo das Top 10 Oportunidades

| # | Oportunidade | Economia (R$) | Economia (R$/m²) | Risco | Viabilidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Otimizar prazo (36→30 meses) | R$ 2.060k | R$ 158 | 🟡 Médio | Alta |
| 2 | Esquadrias standard | R$ 1.840k | R$ 141 | 🟡 Médio | Alta |
| 3 | Simplificar infraestrutura | R$ 1.723k | R$ 132 | 🔴 Alto | Média |
| 4 | Reduzir BDI | R$ 1.140k | R$ 87 | 🟡 Médio | Média |
| 5 | Estrutura convencional | R$ 1.100k | R$ 85 | 🟢 Baixo | Alta |
| 6 | Fachada mista | R$ 1.018k | R$ 78 | 🟡 Médio | Alta |
| 7 | Instalações simplificadas | R$ 888k | R$ 68 | 🟡 Médio | Alta |
| 8 | Complementares simplificados | R$ 835k | R$ 64 | 🟢 Baixo | Alta |
| 9 | Reduzir lazer | R$ 310k | R$ 24 | 🔴 Alto | Média |
| 10 | Acabamentos standard | R$ 328k | R$ 25 | 🟡 Médio | Alta |
| **TOTAL** | — | **R$ 11.242k** | **R$ 862** | — | — |

Economia Total Potencial: R$ 11,2M (19,7% do custo V1)

⚠️ ATENÇÃO:

Implementar TODAS as 10 oportunidades resulta em Cenário D (CUB 1,16, padrão médio)

Para manter alto padrão (CUB 1,25-1,30), recomendar implementar apenas oportunidades #1, #2, #4, #5, #6, #8 (economia de ~R$ 8M, CUB 1,26)

## 5. ARGUMENTÁRIO TÉCNICO

Contexto: Cliente pode questionar "Por que o custo está alto?". Este argumentário prepara o Leo com respostas técnicas, baseadas em dados da base Cartesian.

### Argumento 1: "O NOW está no padrão de mercado para empreendimentos de alto padrão em Itajaí"

Afirmação:

"O custo de R$ 4.376/m² (CUB 1,37) coloca o NOW Residence no mesmo patamar de outros empreendimentos de alto padrão na região, como o Tramonti (CUB 1,31), Neuhaus (CUB 1,49) e Eternity (CUB 1,28). Projetos similares em porte e padrão custam entre R$ 3.500/m² e R$ 4.600/m²."

Dado de Suporte:

Base Cartesian com 75 projetos: mediana geral R$ 3.267/m² (CUB 1,19), P75 = R$ 3.850/m² (CUB 1,40)

Grupo comparável de 19 projetos (AC 10-16k m², CUB ≥ 1,10): mediana R$ 3.374/m² (CUB 1,20), P75 = R$ 4.100/m²

NOW está em P75-P85, não é outlier

Comparação:

"Se compararmos com o Tramonti (Amalfi), que é do mesmo cliente e tem padrão similar, o NOW está apenas R$ 540/m² acima (R$ 4.376 vs R$ 3.836). Essa diferença se justifica pela fachada mais elaborada (tijolinho + ripado) e pela localização central do terreno (que gera custos adicionais de logística e contenção)."

Frase Pronta:

"Analisamos 75 projetos residenciais verticais na nossa base. O NOW está no percentil 75-85, o que significa que está no padrão esperado para empreendimentos de alto padrão. Não é o mais caro que já executamos — temos projetos até CUB 1,59 — mas também não é padrão médio."

### Argumento 2: "3 subsolos representam 22% da área construída, mas não geram receita direta"

Afirmação:

"O custo elevado reflete a complexidade da infraestrutura. Os 3 subsolos de garagem somam 2.899 m² (22% da área construída total), mas não geram receita na venda das unidades. O custo de execução de garagens em subsolos é de R$ 2.500 a R$ 3.500/m², totalizando cerca de R$ 8,7M (15% do custo total da obra)."

Dado de Suporte:

AC Total: 13.054 m²

Garagens (G1+G2+G3): 2.899 m²

Custo estimado de garagens: R$ 3.000/m² × 2.899 m² = R$ 8,7M

Custo médio de garagens de subsolo na base Cartesian: R$ 2.800/m² (mediana)

Comparação:

"Projetos sem subsolo ou com apenas 1 subsolo têm custo/m² AC significativamente menor. Por exemplo, o Barra4 (Viva4), que tem AC similar mas menos subsolos, custa R$ 3.101/m² (CUB 1,12). A diferença de R$ 1.275/m² entre o NOW e o Barra4 é explicada em grande parte pelos subsolos adicionais e pelo padrão de acabamentos."

Frase Pronta:

"Quase 1/4 do empreendimento é garagem subterrânea. Isso envolve escavação profunda (~10m), contenção por estacas ou cortina atirantada, impermeabilização robusta e estrutura reforçada. São R$ 8,7M só em garagens, mas são essenciais para viabilizar as 110 vagas exigidas pela legislação e pelo perfil do empreendimento."

### Argumento 3: "A estrutura mista (concreto armado + protendido) garante qualidade e durabilidade"

Afirmação:

"Optamos por estrutura mista com lajes protendidas, que permitem vãos maiores, menos pilares (mais flexibilidade de layout) e pé-direito mais generoso. Essa solução é mais cara que a estrutura convencional (+R$ 85/m²), mas entrega um produto superior em termos de conforto e aproveitamento de espaço."

Dado de Suporte:

Custo supraestrutura NOW: R$ 850/m² (estimado)

Mediana base comparável: R$ 703/m² (estrutura convencional)

Diferença: +R$ 147/m² (21% acima da mediana)

Economia se trocar para convencional: R$ 1,1M

Comparação:

"Projetos como o Neuhaus e o Tramonti também utilizam estrutura protendida e têm CUB ratio próximo (1,49 e 1,31). A estrutura protendida é padrão em empreendimentos de alto padrão que buscam flexibilidade de planta e minimizar interferências estruturais."

Frase Pronta:

"A estrutura protendida custa mais, mas entrega valor. O cliente final percebe nos apartamentos sem vigas aparentes, pé-direito mais limpo e plantas mais flexíveis. Se trocarmos para estrutura convencional, economizamos R$ 1,1M, mas aumentamos a espessura das lajes e reduzimos a qualidade percebida."

### Argumento 4: "Fachada diferenciada (tijolinho + ripado) é o principal diferencial visual do empreendimento"

Afirmação:

"A fachada com 890 m² de tijolinho aparente e 475 m² de ripado de madeira/compósito custa R$ 190/m² AC, enquanto a mediana dos comparáveis é R$ 134/m². Isso representa +R$ 56/m² (total de R$ 730k), mas é o que diferencia o NOW visualmente no mercado."

Dado de Suporte:

Custo fachada NOW: R$ 190/m² AC (estimado)

Mediana base comparável: R$ 134/m² AC

Diferença: +R$ 56/m² → R$ 730k total

Se reduzir 50% do tijolinho/ripado e ampliar reboco: economia de R$ 230k

Comparação:

"Empreendimentos 100% em reboco texturizado (como o Barra4) custam menos, mas têm apelo visual menor. A fachada é o primeiro impacto que o cliente tem ao visitar o empreendimento — é o 'cartão de visitas'. Investir R$ 730k a mais em fachada pode se traduzir em R$ 2M+ a mais no VGV total."

Frase Pronta:

"A fachada custa R$ 730k a mais que a mediana, mas é o principal argumento de venda. Quando o cliente passa na frente do empreendimento, ele vê tijolinho, ripado, guarda-corpo de vidro — não é mais um prédio de reboco branco. Esse investimento se paga no valor de revenda."

### Argumento 5: "O programa de lazer completo (7,3% da AC) é essencial para competitividade"

Afirmação:

"O lazer representa 7,3% da área construída (~950 m²), acima da mediana de 6% dos comparáveis. Isso adiciona cerca de R$ 320/m² AC ao custo total, mas é um diferencial competitivo essencial para o público-alvo (jovens profissionais, famílias jovens) que valorizam qualidade de vida."

Dado de Suporte:

Área de lazer: 950 m² (7,3% AC)

Custo estimado de lazer: R$ 4.500/m² × 950 m² = R$ 4,3M

Custo/m² AC: R$ 4,3M / 13.054 m² = R$ 329/m² AC

Mediana de lazer nos comparáveis: ~6% AC

Comparação:

"Empreendimentos de alto padrão como o Neuhaus e o Tramonti têm programas de lazer similares (7-8% AC). Reduzir o lazer para economizar R$ 300k impactaria diretamente a competitividade comercial — o NOW perderia um argumento-chave de vendas."

Frase Pronta:

"O lazer completo — com academia, crossfit, piscina, pet place, brinquedoteca, sauna e 2 salões de festas — custa R$ 4,3M. Se removermos os itens premium (massagem, espaço zen, crossfit), economizamos R$ 310k, mas perdemos o diferencial que justifica o posicionamento de alto padrão. É um trade-off comercial, não técnico."

### Argumento 6: "Esquadrias de alto padrão (vidro + alumínio) são essenciais para durabilidade em região litorânea"

Afirmação:

"Itajaí/SC está a menos de 5 km do mar (classe de agressividade ambiental II/III). Esquadrias de alto padrão, com alumínio anodizado de qualidade e vidros laminados, garantem durabilidade de 20+ anos sem manutenção excessiva. Esquadrias representam R$ 460/m² AC no NOW, vs R$ 347/m² na mediana — um acréscimo de R$ 1,5M."

Dado de Suporte:

Custo esquadrias NOW: R$ 460/m² AC (estimado)

Mediana base comparável: R$ 347/m² AC

Diferença: +R$ 113/m² → R$ 1,5M total

Economia se trocar para standard: R$ 1,2M (mas reduz vida útil e apelo visual)

Comparação:

"Em região litorânea, esquadrias de baixa qualidade oxidam e exigem substituição em 10-12 anos. Empreendimentos como o Origem (CUB 1,59) investem ainda mais em esquadrias (R$ 500-600/m² AC). O NOW está em patamar intermediário entre standard e premium."

Frase Pronta:

"Estamos a menos de 5 km do mar. Esquadrias baratas vão oxidar e dar problema de manutenção em 10 anos. O custo adicional de R$ 1,5M em esquadrias de qualidade se justifica pela durabilidade e pela redução de chamados de garantia pós-entrega. É um investimento em qualidade, não um gasto."

### Argumento 7: "O prazo de 36 meses reflete a complexidade técnica e o padrão de qualidade exigido"

Afirmação:

"O prazo estimado de 36 meses considera a complexidade da obra: 3 subsolos com contenção, estrutura protendida, fachada diferenciada, 136 unidades com acabamentos de alto padrão. Reduzir para 30 meses economiza R$ 2,1M em gerenciamento, mas aumenta o risco de retrabalho e pode comprometer a qualidade."

Dado de Suporte:

Custo gerenciamento NOW: R$ 580/m² AC × 13.054 m² = R$ 7,6M (36 meses)

Custo mensal: R$ 210k/mês

Economia se reduzir 6 meses: R$ 2,1M

Risco: obras aceleradas têm +15% de custo de retrabalho (dado Cartesian de obras internas)

Comparação:

"Projetos similares (Tramonti, Neuhaus) levaram de 32 a 38 meses. A mediana de prazo para empreendimentos de 13k m² AC com alto padrão é 30-36 meses. O NOW está no limite superior, mas reflete o padrão de qualidade exigido."

Frase Pronta:

"Queremos entregar com qualidade, não entregar rápido. Acelerar a obra para 30 meses pode economizar R$ 2M em gerenciamento, mas aumenta o risco de vícios construtivos, retrabalho e garantia. Já vimos obras aceleradas gerarem R$ 500k+ de chamados de pós-obra nos primeiros 2 anos. Não compensa."

## 6. RESUMO EXECUTIVO V2

### 6.1 Quadro Comparativo dos 4 Cenários (Lado a Lado)

| **Característica** | **Cenário A** | **Cenário B** | **Cenário C** | **Cenário D** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | COMO ESTÁ | OTIMIZADO | ENXUTO | PISO |
| **Custo Total** | R$ 57,1M | R$ 55,4M | R$ 52,0M | R$ 44,6M |
| **R$/m²** | R$ 4.376 | R$ 4.249 | R$ 3.988 | R$ 3.420 |
| **CUB Ratio** | 1,37 | 1,32 | 1,24 | 1,16 |
| **Economia vs A** | — | -R$ 1,7M (-2,9%) | -R$ 5,1M (-8,9%) | -R$ 12,5M (-21,8%) |
| **Posicionamento** | Alto padrão | Alto padrão | Médio-alto | Médio |
| **Prazo** | 36 meses | 36 meses | 30 meses | 30 meses |
| **Estrutura** | Protendida | Protendida | Protendida | Convencional |
| **Fachada** | Tijolo+Ripado (100%) | Tijolo+Ripado (50%) | Reboco+Detalhes | 100% Reboco |
| **Esquadrias** | Alto padrão (L25/30) | Standard (L18/20) | Standard (L18/20) | Econômico (PVC/L básica) |
| **Pisos** | Laminado AC4 + Porc. 80×80 | Laminado AC3 + Porc. 60×60 | Laminado AC3 + Porc. 60×60 | Laminado AC3 + Porc. 45×45 |
| **Instalações** | Automação + Premium | Standard | Simplificado | Mínimo |
| **Lazer** | Completo (950 m²) | Completo (950 m²) | Reduzido (880 m²) | Reduzido (880 m²) |
| **Louças/Metais** | Alto padrão | Standard | Standard | Econômico |
| **VGV Estimado** | R$ 76M | R$ 74M | R$ 70M | R$ 65M |
| **Margem Estimada** | 10% | 12% | 15% | 18% |
| **Benchmark** | P75-P85 (comparáveis) | P70 | P50 (mediana) | P10-P25 |

### 6.2 Recomendação Cartesian

Cenário Recomendado: Cenário B ("OTIMIZADO")

Justificativa:

Equilíbrio custo × qualidade:

Economia de R$ 1,7M (2,9%) sem sacrificar o posicionamento de alto padrão

Mantém estrutura protendida, lazer completo, prazo adequado

Ajustes em acabamentos (esquadrias, pisos, fachada) são tecnicamente viáveis e comercialmente aceitáveis

Mantém diferenciais competitivos:

Fachada ainda tem tijolinho e ripado (50% das áreas originais), preserva identidade visual

Lazer completo (950 m²) — argumento de venda forte

Esquadrias standard têm boa relação custo × benefício em região litorânea

Risco técnico baixo:

Não exige revisão profunda de projetos estruturais ou arquitetônicos

Ajustes de especificação (memorial descritivo) são rápidos

Não compromete prazo de obra

Impacto comercial controlado:

VGV pode cair ligeiramente (de R$ 76M para R$ 74M), mas margem melhora (de 10% para 12%)

Ganho líquido: R$ 1,7M de redução de custo vs -R$ 2M de perda de VGV = redução de margem de R$ 300k, mas %margem sobe 2 pontos

Cenários Não Recomendados:

Cenário A (COMO ESTÁ): Margem muito apertada (10%), risco de inviabilidade se VGV não atingir R$ 11.000/m²

Cenário C (ENXUTO): Exige prazo acelerado (30 meses), o que aumenta risco de retrabalho e impacta qualidade

Cenário D (PISO): Perda de identidade do produto, competição direta com padrão médio, impacto de -R$ 11M no VGV anula grande parte da economia

Alternativa: Se o cliente desejar margem ainda maior (15%+), Cenário C é viável, mas exige:

Planejamento rigoroso para cumprir prazo de 30 meses

Validação comercial da redução de lazer (remoção de itens premium)

Aceitação de simplificação de instalações (sem automação)

### 6.3 Próximos Passos

Fase 1: Validação Técnica (1-2 semanas)

Revisão de projetos executivos para confirmar viabilidade dos ajustes do Cenário B

Consulta a fornecedores (esquadrias, fachada, pisos) para validar economias estimadas

Validação com projetista estrutural sobre possibilidade de estrutura convencional (se desejarem explorar Cenário D)

Fase 2: Validação Comercial (2 semanas)

Estudo de mercado atualizado (VGV praticado em Itajaí para empreendimentos similares)

Pesquisa de intenção de compra (verificar se redução de tijolinho/ripado impacta percepção de valor)

Simulação de fluxo de caixa com os 4 cenários (considerar prazo de obra, curva de vendas, custo de oportunidade)

Fase 3: Decisão e Ajustes de Projeto (2-3 semanas)

Apresentação dos cenários para diretoria Belli Empreendimentos

Escolha do cenário final

Ajuste de projetos executivos e memorial descritivo conforme cenário escolhido

Atualização de orçamento executivo detalhado (com levantamento real de quantitativos)

Fase 4: Contratação e Início de Obra

Licitação com construtoras (ou validação de parceria existente)

Negociação de prazo e BDI conforme cenário escolhido

Cronograma físico-financeiro detalhado

Kick-off da obra

## ANEXO — DADOS DE REFERÊNCIA

### Base de Calibração Cartesian (75 Projetos)

Medianas Gerais (R$/m² AC, base CUB dez/2023):

| Macrogrupo | Mediana (R$/m²) | P25 | P75 |
| --- | --- | --- | --- |
| Supraestrutura | 673,3 | 585,0 | 758,0 |
| Gerenciamento | 403,5 | 281,0 | 494,0 |
| Instalações | 341,0 | 298,0 | 387,0 |
| Esquadrias | 310,1 | 227,0 | 407,0 |
| Infraestrutura | 201,8 | 148,0 | 250,0 |
| Pisos | 177,5 | 155,0 | 188,0 |
| Complementares | 174,9 | 156,0 | 218,0 |
| Rev. Int. Parede | 164,9 | 122,0 | 199,0 |
| Sist. Especiais | 162,8 | 123,0 | 195,0 |
| Pintura | 128,9 | 92,0 | 177,0 |
| Fachada | 127,8 | 112,0 | 165,0 |
| Alvenaria | 148,1 | 121,0 | 199,0 |
| Teto | 60,3 | 47,0 | 81,0 |
| Impermeabilização | 55,1 | 41,0 | 71,0 |

CUB de Referência: R$ 2.752,67 (SC R-16, dez/2023)

### Projetos Referência Mais Similares (Detalhamento)

| Projeto | AC (m²) | UR | CUB Ratio | R$/m² | Características |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tramonti (Amalfi)** | 15.603 | ~160 | 1,31 | 3.836 | Alto padrão, mesmo cliente Cartesian, lazer completo, fachada diferenciada |
| **Pio4 (Viva4)** | 13.541 | ~140 | 1,18 | 3.455 | Porte idêntico, padrão médio-alto, lazer bom |
| **Barra4 (Viva4)** | 13.223 | ~136 | 1,12 | 3.101 | Porte e UR idênticos, padrão médio, lazer básico |
| **Connect** | 13.144 | ~135 | 1,29 | 3.584 | Porte e UR idênticos, padrão alto, lazer completo |
| **Dlohn** | 13.148 | ~140 | 1,28 | 3.728 | Porte idêntico, padrão alto |
| **Eternity** | 11.893 | ~120 | 1,28 | 3.482 | Porte similar, padrão alto |
| **Neuhaus** | 14.516 | ~150 | 1,49 | 4.152 | Alto padrão, lazer premium |
| **Origem** | 14.559 | ~150 | 1,59 | 4.642 | Altíssimo padrão (teto da base) |

FIM DA ANÁLISE TÉCNICA DE BENCHMARKING E CENÁRIOS

Elaborado por: Cartesian Engenharia — Gestão de Custos

Responsável Técnico: Leonardo Kock Adriano — CREA-SC [número]

Data: 11/03/2026

Revisão: R00

Base de Dados: 75 projetos Cartesian (calibração dez/2023)