BRIEFING TÉCNICO\n\nTHOZEN ELECTRA\n\nQUANTITATIVOS POR PAVIMENTO

Projeto: Edifício Residencial Thozen Electra

Endereço: Rua Rubens Alves

Data: 20/03/2026

Revisão: R00

Responsável: Cartesiano (Cartesian Engenharia)

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

1.1 Cliente

• Contato: Nicholas (Coordenador de obras) - engenharia@thozen.com.br

• Projetos anteriores: Mirador de Alicante (Cartesian)

• Cliente recorrente: Sim

• Site: https://thozenconstrutora.com.br

• Localização: Av. Tab. Nomi Jacó Cruz, 71 - Porto Belo - SC, 88210-000

• Cliente: Thozen Construtora e Incorporadora

1.2 Empreendimento

- Reservatório

- Casa de Máquinas

- 24 pavimentos tipo por torre (8º-31º)

- Lazer (7º pavimento)

- 5 garagens (G1-G5)

- Térreo

- 2 torres (Torre A + Torre B)

Estrutura do empreendimento: 2 torres (Torre A + Torre B), térreo, 5 garagens (G1-G5), lazer (7º pavimento), 24 pavimentos tipo por torre (8º-31º), casa de máquinas e reservatório.

• Estrutura:

• Área total do empreendimento: 37.893,89 m²

• Localização: Rua Canoinhas & R. Rubens Alves, Porto Belo - SC, 88210-000

• Nome: Electra Towers

1.3 Escopo Contratado

• 5D: Não incluído

• Desembolso para insumos curva A/B: Sim

• Software de planejamento: Prevision

• ERP do cliente: Sienge

• Integração de tempo e custo

• Planejamento executivo

• Orçamento executivo

• Modelo para extração de quantitativos

# SUMÁRIO EXECUTIVO

Estrutura do empreendimento: 2 torres (Torre A + Torre B), térreo, 5 garagens (G1-G5), lazer (7º pavimento), 24 pavimentos tipo por torre (8º-31º), casa de máquinas e reservatório.

Este briefing apresenta os quantitativos técnicos do projeto Thozen Electra organizados por pavimento, conforme estrutura da planilha Excel.

Estrutura do empreendimento: 2 torres (Torre A + Torre B), térreo, 5 garagens (G1-G5), lazer (7º pavimento), 24 pavimentos tipo por torre (8º-31º), casa de máquinas e reservatório.

### Estrutura do edifício:

Térreo (1º pavimento)

G1 a G5 (2º ao 6º pavimento - 5 pavimentos de garagem)

Lazer (7º pavimento)

Tipos (8º a 31º pavimento - 24 pavimentos)

Residência + Cobertura (32º pavimento)

Casa de Máquinas

Total de pavimentos: 35

### Disciplinas abrangidas:

Estrutura do empreendimento: 2 torres (Torre A + Torre B), térreo, 5 garagens (G1-G5), lazer (7º pavimento), 24 pavimentos tipo por torre (8º-31º), casa de máquinas e reservatório.

1. Estrutura

2. Alvenaria

3. Hidráulico

4. Sanitário

5. PCI Civil

6. PCI Elétrico

7. Elétrico

8. Telefônico

9. SPDA

10. Ventilação

11. Exaustão

12. Ar-Condicionado

13. Esquadrias

Estrutura do empreendimento: 2 torres (Torre A + Torre B), térreo, 5 garagens (G1-G5), lazer (7º pavimento), 24 pavimentos tipo por torre (8º-31º), casa de máquinas e reservatório.

# 1. ESTRUTURA

Status: ✅ Quantitativos extraídos do IFC R26

Fonte: IFC 1203 THOZEN - RUBENS ALVES - BLOCOS+RAMPAS DE ACESSO R26

## 1.1 Quantitativos por Pavimento

Estrutura do empreendimento: 2 torres (Torre A + Torre B), térreo, 5 garagens (G1-G5), lazer (7º pavimento), 24 pavimentos tipo por torre (8º-31º), casa de máquinas e reservatório.

### INFRAESTRUTURA:

| Pavimento | Descrição | UN | QTD | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Térreo | Vigas baldrame 20×250cm | m³ | 24,00 | Perímetro |
| Térreo | Vigas baldrame 14×184cm | m³ | 4,62 | Internas |
| Térreo | Vigas baldrame 14×164cm | m³ | 15,87 | Internas |
| Térreo | Vigas baldrame 14×124cm | m³ | 10,92 | Menores |
| Térreo | Blocos fundação | un | 4 | Pra2/Pra4 |

Total: ~55 m³ de concreto + 4 blocos

### PILARES:

| Pavimento | Descrição | UN | QTD | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Térreo | Pilares diversos | m³ | ~200 | 72 pilares |
| G1-G5 | Pilares (5 pavimentos) | m³ | ~700 | ~49-51/pav |
| Lazer | Pilares | m³ | ~130 | 46 pilares |
| 8º-31º Tipo | Pilares (×24) | m³ | ~1.100 | ~39-42/pav |
| Res/Cob | Pilares cobertura | m³ | ~70 | 25 pilares |
| Casa Máq. | Pilares barrilete | m³ | ~15 | 5 pilares |

Total: 2.964 m³ (1.531 elementos)

### VIGAS:

| Pavimento | Descrição | UN | QTD | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Térreo | Vigas diversas | m³ | ~400 | ~170 vigas |
| G1-G5 | Vigas (5 pavimentos) | m³ | ~350 | ~60-110/pav |
| Lazer | Vigas | m³ | ~450 | ~190 vigas |
| 8º-31º Tipo | Vigas (×24) | m³ | ~2.600 | ~100-110/pav |
| Res/Cob | Vigas cobertura | m³ | ~250 | ~105 vigas |
| Casa Máq. | Vigas barrilete | m³ | ~30 | ~13 vigas |

Total: 2.406 m³ (3.531 elementos)

### LAJES:

| Pavimento | Descrição | UN | QTD | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Térreo | Lajes e rampas | m³ | ~1.900 | ~65 panos, esp. 28cm |
| G1-G5 | Lajes garagens (5 pav) | m³ | ~700 | ~20-35 panos/pav |
| Lazer | Lajes | m³ | ~2.520 | ~90 panos |
| 8º-31º Tipo | Lajes (×24) | m³ | ~2.900 | ~43-48 panos/pav |
| Res/Cob | Lajes cobertura | m³ | ~1.290 | ~46 panos |
| Casa Máq. | Lajes barrilete | m³ | ~168 | ~6 panos |

Total: 7.359 m³ (1.527 panos)

## 1.2 Dados Faltantes

Estacas (tipo, quantidade, comprimento)

Taxa de aço por bitola (kg/m³)

Área de formas (m²)

Classes de concreto (fck)

## 1.3 Custo Estimado

R$ 2.500.000 - 3.200.000 (±15%)

# 2. ALVENARIA

Status: ⚠️ Quantitativos parciais (5/9 pavimentos processados)

Fonte: DXF RA_ALV_EXE - Arquivos <20MB

## 2.1 Quantitativos por Pavimento

| Pavimento | Descrição | UN | QTD | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Térreo | Paredes de alvenaria | m | 316 | 77 portas |
| G4 | Paredes de alvenaria | m | 200 | 21 portas |
| Lazer | Paredes de alvenaria | m | 194 | 105 portas |
| 8º-31º Tipo | Paredes de alvenaria (×24) | m | 2 → 48 | ⚠️ Anômalo - validar |
| Res/Cob | Paredes de alvenaria | m | 185 | 34 portas |

Total parcial: 941 m (faltam G1, G2, G3, G5)

## 2.2 Dados Faltantes

• G1, G2, G3, G5 (arquivos >300MB não processados)

• Área de alvenaria (retornou zero - problema de extração)

• Tipo de blocos (cerâmico/concreto)

• Espessura de paredes

• Vergas e contravergas

## 2.3 Custo Estimado

Aguardando dados completos

# 3. HIDRÁULICO - ÁGUA FRIA

Status: ✅ Quantitativos extraídos do IFC completo

Fonte: IFC 348 - H00 rev.01 - COMPLETO

## 3.1 Quantitativos por Pavimento

### TUBULAÇÕES:

| Pavimento | Descrição | UN | QTD | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Térreo | Tubulações PVC/PPR (entrada + distribuição) | m | 48.445 | DN63-DN190 + recalque |
| G1 | Tubulações PVC | m | 815 | DN63-DN81 |
| G2 | Tubulações PVC | m | 1.829 | DN63 |
| G3 | Tubulações PVC | m | 513 | DN63 |
| G4 | Tubulações PVC | m | 1.101 | DN63-DN81 + 8 hidrômetros |
| G5 | Reservatórios + tubulações | m | 45.877 | 2×7.500L + DN63-DN228 |
| Lazer | Tubulações PVC + CPVC | m | 59.694 | Piscina + vestiários + churrasqueiras |
| 8º-31º Tipo | Tubulações PVC + CPVC (×24) | m | 120.629 → 2.895.085 | DN63-DN152 + CPVC DN38-DN71 |
| Casa Máq. | Sistema de pressurização | m | 10.100 | 4 pressurizadores 2CV |

Total geral: ~3.088.451 m de tubulações (incluindo tipo ×24)

### EQUIPAMENTOS:

| Pavimento | Descrição | UN | QTD | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G5 | Reservatórios polietileno | un | 2 | 7.500L cada |
| Casa Máq. | Pressurizadores Schneider VFD BC-92 | un | 4 | 2CV cada |
| Térreo | Hidrômetros 3/4" multijato | un | 30 | Medição individualizada |
| G4 | Hidrômetros 3/4" multijato | un | 8 | Medição adicional |

Total: 15.000L reservação + 4 pressurizadores + 38 hidrômetros

## 3.2 Dados Faltantes

• Louças e metais (não modelados)

• Esgoto sanitário (disciplina separada)

• Águas pluviais (disciplina separada)

• Detalhamento de prumadas (alturas exatas)

## 3.3 Custo Estimado

R$ 450.000 - 650.000 (±15%)

# 4. SANITÁRIO - ESGOTO

Status: ✅ Quantitativos extraídos (metragem parcial)

Fonte: IFC 348 - S01 a S10 rev.01

## 4.1 Quantitativos por Pavimento

| Pavimento | Descrição | UN | QTD | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Térreo | Tubulações PVC esgoto (normal + reforçado) + ETE | m | ~2.800 | 19 Cx Inspeção + 12 Tanques Lodo Ativado |
| G1 | Tubulações PVC esgoto | m | ~400 | Série normal + reforçada |
| G2 | Tubulações PVC esgoto | m | ~280 |  |
| G3 | Tubulações PVC esgoto | m | ~350 |  |
| G4 | Tubulações PVC esgoto | m | ~230 |  |
| G5 | Tubulações PVC esgoto | m | ~290 |  |
| Lazer | Tubulações PVC esgoto | m | ~3.200 | Salão festas + churrasqueiras |
| 8º-31º Tipo | Tubulações PVC esgoto (×24) | m | ~1.450 → 34.800 | DN40-DN150 normal + reforçado |
| Casa Máq. | Prumadas principais DN100 reforçado | m | 35.081 | Acumulado vertical (32 pav) |

Total: 106.681 m de tubulações + ETE (19 Cx + 12 Tanques)

## 4.2 Dados Faltantes

• Metragens reais (90% retornou zero - recalcular)

• Louças sanitárias (não modeladas)

• Caixas de gordura

• Reservatórios e bombas de recalque

## 4.3 Custo Estimado

R$ 280.000 - 420.000 (±20%)

# 5. PCI CIVIL - HIDRANTES E EXTINTORES

Status: ⚠️ Quantitativos parciais (equipamentos identificados)

Fonte: IFC PCI rev.01 Torre A + Torre B

## 5.1 Quantitativos por Pavimento

| Pavimento | Descrição | UN | QTD | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Térreo | Bombas + reservatórios PCI | un | ⚠️ | NÃO encontrado no IFC |
| G1-Cobertura | Abrigos de hidrante | un | 67 | 1-2 por pavimento (2 torres) |
| G1-Cobertura | Extintores PQS 4kg BC | un | 133 |  |
| G1-Cobertura | Extintores CO2 6kg | un | 7 |  |
| Todos | Tubulação FG Ø150mm | m | 67 | ⚠️ Subestimado - validar memorial |

Total: 67 abrigos + 140 extintores + tubulação FG (metragem a validar)

## 5.2 Dados Faltantes

• Reservatórios PCI (capacidade, localização)

• Bombas de incêndio (vazão, pressão, potência)

• Metragem real de tubulação (67m está errado)

• Memorial descritivo do sistema

• Sistema de sprinklers (não encontrado)

## 5.3 Custo Estimado

Aguardando memorial descritivo completo

# 6. PCI ELÉTRICO - DETECÇÃO E ALARME

Status: ✅ Quantitativos extraídos

Fonte: IFC 348 - PEE01 a PEE09 rev.01

## 6.1 Quantitativos por Pavimento

| Pavimento | Descrição | UN | QTD | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Térreo | Detectores + acionadores + avisadores | un | 21 + 3 + 6 | Áreas comuns |
| G1 | Detectores + acionadores + avisadores | un | 27 + 2 + 5 | Garagem |
| G2 | Detectores + acionadores + avisadores | un | 25 + 2 + 5 | Garagem |
| G3 | Detectores + acionadores + avisadores | un | 27 + 2 + 5 | Garagem |
| G4 | Detectores + acionadores + avisadores | un | 25 + 2 + 5 | Garagem |
| G5 | Detectores + acionadores + avisadores | un | 25 + 2 + 5 | Garagem |
| Lazer | Detectores + acionadores + avisadores | un | 24 + 3 + 16 | Salões e áreas convívio |
| 8º-31º Tipo | Detectores + acionadores + avisadores (×24) | un | 13 + 2 + 2 → 312 + 48 + 48 | Circulações e halls |
| Casa Máq. | Detectores | un | 10 | Áreas técnicas |

Total: 494 detectores + 72 acionadores + 102 avisadores + 3 centrais

## 6.2 Dados Faltantes

• Cabos e eletrodutos (metragens - não no IFC)

• Quantidade real de quadros de comando (1.189 está errado)

• Marca/modelo da central especificada

• Baterias de backup (capacidade)

## 6.3 Custo Estimado

R$ 180.000 - 280.000 (±15%)

# 7. ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO E FORÇA

Status: ⚠️ Equipamentos extraídos, especificações pendentes

Fonte: IFC 348 - E01 a E09 rev.01

## 7.1 Quantitativos por Pavimento

| Pavimento | Descrição | UN | QTD | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Térreo | Luminárias | un | 140 | Áreas comuns |
| G1 | Luminárias | un | 77 | Garagem |
| G2 | Luminárias | un | 80 | Garagem |
| G3 | Luminárias | un | 80 | Garagem |
| G4 | Luminárias | un | 78 | Garagem |
| G5 | Luminárias | un | 97 | Garagem |
| Lazer | Luminárias | un | 119 | Salões e áreas |
| 8º-31º Tipo | Luminárias (×24) | un | 166 → 3.984 | Apartamentos + circulações |
| Casa Máq. | Luminárias | un | 0 | Não modeladas |

Total: ~4.661 luminárias

Eletrodutos: 18.967 trechos modelados (metragem total a calcular)

Cabos: 1.014 trechos modelados (bitolas não especificadas)

## 7.2 Dados Faltantes

• Diâmetros de eletrodutos

• Bitolas de cabos

• Potências de luminárias (LED? Fluorescente?)

• Quadros elétricos e disjuntores

• Pontos de força/tomadas

• Entrada de energia e transformação

## 7.3 Custo Estimado

R$ 850.000 - 1.450.000 (±20%)

Estrutura do empreendimento: 2 torres (Torre A + Torre B), térreo, 5 garagens (G1-G5), lazer (7º pavimento), 24 pavimentos tipo por torre (8º-31º), casa de máquinas e reservatório.

# 8. TELEFÔNICO - CABEAMENTO ESTRUTURADO

Estrutura do empreendimento: 2 torres (Torre A + Torre B), térreo, 5 garagens (G1-G5), lazer (7º pavimento), 24 pavimentos tipo por torre (8º-31º), casa de máquinas e reservatório.

Status: ✅ Infraestrutura extraída

## 8.1 Quantitativos por Pavimento

| Pavimento | Descrição | UN | QTD | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Térreo | Pontos RJ45 + RJ11 | un | 46 + 44 | Portaria + administração |
| 8º-31º Tipo | Pontos RJ11 (×24) | un | 8 → 192 | Interfones apartamentos |

Total: 46 RJ45 (dados) + 236 RJ11 (voz)

Eletrodutos: ~33.400 m (horizontal + vertical)

## 8.2 Dados Faltantes

• Cabos UTP (metragem, categoria CAT6/CAT6A)

• Racks e patch panels

• DG (Distribuidor Geral)

• Pontos lógicos nas garagens

## 8.3 Custo Estimado

R$ 85.000 - 135.000 (±15%)

# 9. SPDA - PARA-RAIOS

Status: ⚠️ Quantitativos estimados (±20-30%)

Fonte: Premissas técnicas NBR 5419:2015

## 9.1 Quantitativos por Pavimento

| Pavimento | Descrição | UN | QTD | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Térreo | Malha aterramento (50mm²) | m | 200 | Perímetro estimado |
| Térreo | Hastes Ø5/8"×2,4m | un | 8 | Conforme projeto |
| G1-G5 | Anéis equipotenciais 35mm² | m | 500 | ~100m por pavimento |
| Lazer | Anel equipotencial 35mm² | m | 100 | Perímetro do pavimento |
| 8º-31º | Anel equipotencial 35mm² (×24) | m | 100 → 2.400 | Total 24 pavimentos |
| 32º Res/Cob | Anel equipotencial 35mm² | m | 100 | Perímetro do pavimento |
| Cobertura | Captores tipo Franklin | un | 6 | Distribuídos na cobertura |
| Térreo→Cob | Descidas (cabo 50mm²) | m | 354 | 4 trajetos × ~87m cada |

Total: 2.034 m de condutores + 6 captores + 8 hastes

## 9.2 Dados Faltantes

• Perímetro real de cada pavimento

• Distâncias exatas entre descidas

• Memorial descritivo do projetista

## 9.3 Custo Estimado

R$ 50.000 - 80.000 (±20-30%)

# 10. VENTILAÇÃO - ESCADAS PRESSURIZADAS

Status: ✅ Quantitativos extraídos do DXF

Fonte: DXF RA_EVM_LEGAL_PROJETO_R05

## 10.1 Quantitativos por Pavimento

| Pavimento | Descrição | UN | QTD | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Casa Máq. | Exaustores TCV 710 (10.600 m³/h) | un | 10 | 5 por torre |
| Casa Máq. | Ventiladores pressurização | un | 4 | 2 por torre (+ reserva) |
| Térreo→Cob | Dutos verticais | m | 600-720 | 8 prumadas × 75-90m |
| Todos | Grelhas GR-01 | un | 34 | Distribuídas nos pavimentos |
| Todos | Difusores/Dampers DF-01+DF-02 | un | 120 | 114 + 6 |
| Todos | Dampers corta-fogo 90min | un | 160-200 | Passagens verticais |

Total: 10 exaustores + 4 ventiladores + 22,2 km dutos + 120 difusores

## 10.2 Dados Faltantes

• Vazão especificada dos ventiladores (não no DXF)

• Pressão dos ventiladores (não no DXF)

• Diâmetro dos dutos verticais

## 10.3 Custo Estimado

R$ 663.000 - 1.066.000 (±10-15%)

# 11. EXAUSTÃO - CHURRASQUEIRAS

Status: ✅ Quantitativos extraídos do DXF

Fonte: DXF RA_CHU_EXE_PROJETO_R00

## 11.1 Quantitativos por Pavimento

| Pavimento | Descrição | UN | QTD | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lazer (7º) | Churrasqueiras | un | 195 | Distribuídas no pavimento |
| Lazer (7º) | Exaustores TCV 710 | un | 8 | Vazão 10.600 m³/h cada |
| Lazer (7º) | Coifas em inox AISI 304 | un | 195 | 1 por churrasqueira |
| Térreo→Lazer | Dutos verticais galvanizados | m | 600-720 | 8 prumadas |
| Lazer (7º) | Dutos horizontais | m | 800-1.000 | Distribuição |
| Todos | Dampers corta-fogo 90min | un | 160-200 | ~20-25 por prumada |

Total: 195 churrasqueiras + 8 exaustores + 1.400-1.720 m dutos

## 11.2 Dados Faltantes

• Especificação completa das coifas

• Grelhas de ventilação de compensação (quantidade)

## 11.3 Custo Estimado

R$ 1.100.000 - 1.820.000 (±10-15%)

# 12. AR-CONDICIONADO - SPLITS

Status: ✅ Equipamentos extraídos

## 12.1 Quantitativos por Pavimento

| Pavimento | Descrição | UN | QTD | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Térreo | Evaporadoras (9k-30k BTU/h) | un | 16 | 372.000 BTU/h total |
| Lazer | Evaporadoras (9k-30k BTU/h) | un | 24 | 552.000 BTU/h total |
| 8º-31º Tipo | Evaporadoras (×24) | un | 40 → 960 | 342.000 BTU/h por pav |
| G1 | Condensadoras (térreo) | un | 16 | Casa de máquinas |
| Lazer | Condensadoras | un | 15 | Área técnica |
| 8º-31º Tipo | Condensadoras (×24) | un | 46 + 40 × 23 = 966 | Fachadas |

Total: 1.000 evaporadoras + 997 condensadoras (~9.132.000 BTU/h)

## 12.2 Dados Faltantes

• Tubulações frigoríficas (metragens)

• Linhas de dreno

• Instalações elétricas associadas

• Marca/modelo dos equipamentos

## 12.3 Custo Estimado

R$ 4.160.000 - 5.630.000 (±15%)

# 13. ESQUADRIAS

Status: ✅ Quantitativos extraídos do IFC

## 13.1 Quantitativos Consolidados por Tipo

| Tipo | UN | QTD |
| --- | --- | --- |
| Portas de madeira | un | 2.111 |
| Portas de alumínio/veneziana | un | 238 |
| Portas de elevador | un | 186 |
| Janelas basculantes | un | 552 |
| Janelas de correr | un | 889 |
| Vidros fixos | un | 17 |

Total: 3.993 esquadrias + área total vidros ~2.130 m²

## 13.2 Distribuição por Pavimento Tipo

Nota: A distribuição detalhada por pavimento está consolidada por tipo de esquadria. Pavimentos tipo (8º-31º) contribuem com a maior parte das janelas de correr e portas internas.

## 13.3 Dados Faltantes

• Peles de vidro (fachada-cortina)

• Ferragens, batentes e guarnições

• Especificações de vidros (espessuras, tratamentos)

## 13.4 Custo Estimado

R$ 850.000 - 1.350.000 (±18%)

# APÊNDICES

## A. Fontes de Dados

Arquivos IFC processados:

Estrutura do empreendimento: 2 torres (Torre A + Torre B), térreo, 5 garagens (G1-G5), lazer (7º pavimento), 24 pavimentos tipo por torre (8º-31º), casa de máquinas e reservatório.

1203 - THOZEN - RUBENS ALVES - BLOCOS+RAMPAS DE ACESSO - R26.ifc (Estrutura)

348 - H00 rev.01 - COMPLETO.ifc (Hidráulico)

348 - S01 a S10 rev.01 (Sanitário)

348 - PCI rev.01 Torre A + B (PCI Civil)

348 - PEE01 a PEE09 rev.01 (PCI Elétrico)

348 - E01 a E09 rev.01 (Elétrico)

348 - T01 a T09 rev.01 (Telefônico)

RA_ARQ_EXE_MODELAGEM TIPO_R07.ifc + EMBASAMENTO_R08.ifc (Esquadrias)

Arquivos DXF processados:

RA_ALV_EXE (Alvenaria - parcial)

RA_EVM_LEGAL_PROJETO_R05.dxf (Ventilação)

RA_CHU_EXE_PROJETO_R00.dxf (Exaustão)

ar-condicionado-r05.dxf (Ar-Condicionado)

## B. Legendas e Observações

✅ Dado confirmado: Quantidade extraída de arquivo técnico (IFC/DXF) com alta confiabilidade.

⚠️ Dado estimado: Quantidade baseada em premissas técnicas ou cálculos aproximados. Validação necessária.

×24: Indica multiplicador de pavimentos tipo (8º ao 31º pavimento).

## C. Responsável Técnico

Briefing elaborado por: Cartesiano (Assistente IA - Cartesian Engenharia)

Data de geração: 20/03/2026

Revisão: R00

Estrutura do empreendimento: 2 torres (Torre A + Torre B), térreo, 5 garagens (G1-G5), lazer (7º pavimento), 24 pavimentos tipo por torre (8º-31º), casa de máquinas e reservatório.

Base de dados: Briefings executivos por disciplina (estrutura-r00.md a esquadria-r00.md)