BRIEFING TÉCNICO
THOZEN ELECTRA

Orçamento Executivo - Todas as Disciplinas

Data: 20/03/2026
Cartesian Engenharia

# Sumário Executivo

## Caracterização do Projeto

| Nome do Projeto | Thozen Electra |
| --- | --- |
| Cliente | Thozen |
| Projetista | R. Rubens Alves |
| Tipologia | Edifício residencial vertical |
| Pavimentos | 32 pavimentos ¦ 2 torres |
| Altura Estimada | 87 metros |
| Área Total Estimada | 25.000 m² |

## Status da Extração por Disciplina

| Disciplina | Status | Qtd Itens | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 - ESTRUTURA | Completo | 15 | IFC R26 |
| 02 - ARQUITETURA | Parcial | 12 | IFC R07+R08 |
| 03 - ALVENARIA | Parcial | 8 | DXF (5 pavimentos) |
| 04 - ESQUADRIAS | Completo | 25 | IFC R07 + JSON |
| 05 - HIDRÁULICO | Completo | 42 | IFC rev.01 |
| 06 - SANITÁRIO | Parcial | 38 | IFC rev.01 (10 arquivos) |
| 07 - PCI CIVIL | Preliminar | 18 | IFC rev.01 (4 arquivos) |
| 08 - PCI ELÉTRICO | Completo | 31 | IFC rev.01 (9 arquivos) |
| 09 - ELÉTRICO | Parcial | 28 | IFC rev.01 (9 arquivos) |
| 10 - TELEFÔNICO | Completo | 24 | IFC rev.01 (9 arquivos) |
| 11 - SPDA | Estimado | 16 | DWG (10 arquivos) — estimativa |
| 12 - VENTILAÇÃO | Completo (DXF) | 35 | DXF R05 (30 MB) |
| 13 - EXAUSTÃO | Completo (DXF) | 28 | DXF R00 (18 MB) |
| 14 - AR-CONDICIONADO | Completo | 32 | DXF R05 (39,9 MB) |

## Custos Consolidados

• Custo Total Estimado: R$ 22.060.000,00
• Total de Itens Orçados: 352 itens
• Custo por m²: R$ 882,40/m²

## Principais Descobertas

• Sistema DUAL de ventilação: Pressurização de escadas + Desenfumagem de corredores

• Total de 195 churrasqueiras no pavimento Lazer com sistema de exaustão independente

• ~1.000 evaporadoras de ar-condicionado (splits individuais por ambiente)

• Sistema de tratamento de efluentes (ETE) com lodo ativado no térreo

• Pavimento Tipo se repete 24 vezes (8º ao 31º andar)

• 4 pavimentos de garagem não processados em Alvenaria (arquivos >300MB)

• Metragens de tubulação sanitária precisam ser recalculadas (90% com valores zerados)

# 01. ESTRUTURA

Status: Completo
Fonte de dados: IFC R26
Quantidade de itens: 15
Custo estimado: R$ 5.280.000,00 (±15%)

## Quantitativos Principais

| Descrição | UN | QTD |
| --- | --- | --- |
| Concreto (infraestrutura) | m³ | 54,58 |
| Concreto (pilares) | m³ | 2.964,25 |
| Concreto (vigas) | m³ | 2.406,38 |
| Concreto (lajes) | m³ | 7.358,80 |
| Aço (total estimado) | ton | 1.020 |

## Observações

⚠️ Estacas não identificadas no IFC — aguardando prancha de fundações

# 02. ARQUITETURA

Status: Parcial
Fonte de dados: IFC R07+R08
Quantidade de itens: 12
Custo estimado: R$ 3.800.000,00 (±25%)

## Quantitativos Principais

| Descrição | UN | QTD |
| --- | --- | --- |
| Espaços (ambientes) | un | 838 |
| Portas + Janelas | un | 4.488 |
| Tipologias de piso | tipos | 18 |
| Lajes/Pisos estruturais | un | 2.610 |

## Observações

⚠️ Áreas de revestimentos pendentes — necessário DWG

# 03. ALVENARIA

Status: Parcial
Fonte de dados: DXF (5 pavimentos)
Quantidade de itens: 8
Custo estimado: R$ 1.200.000,00 (±30%)

## Quantitativos Principais

| Descrição | UN | QTD |
| --- | --- | --- |
| Comprimento de paredes | m | 941,21 |
| Portas (vãos) | un | 237 |

## Observações

⚠️ 4 pavimentos de garagem não processados (arquivos >300MB)

# 04. ESQUADRIAS

Status: Completo
Fonte de dados: IFC R07 + JSON
Quantidade de itens: 25
Custo estimado: R$ 1.850.000,00 (±12%)

## Quantitativos Principais

| Descrição | UN | QTD |
| --- | --- | --- |
| Portas de madeira | un | 2.111 |
| Portas de alumínio | un | 238 |
| Portas de elevador | un | 186 |
| Janelas basculantes | un | 552 |
| Janelas de correr | un | 889 |
| Vidros fixos | un | 17 |

## Observações

⚠️ Peles de vidro pendentes — consultar DWG específico

# 05. HIDRÁULICO

Status: Completo
Fonte de dados: IFC rev.01
Quantidade de itens: 42
Custo estimado: R$ 980.000,00 (±10%)

## Quantitativos Principais

| Descrição | UN | QTD |
| --- | --- | --- |
| Tubulações totais | m | 291.556,56 |
| PVC Soldável | m | 193.367,40 |
| CPVC FlowGuard | m | 62.519,86 |
| PPR PN25 | m | 35.669,30 |
| Conexões | un | 3.116 |
| Registros/Válvulas | un | 270 |
| Reservatórios 7.500L | un | 2 |
| Pressurizadores 2CV | un | 4 |

## Observações

⚠️ Louças e metais não identificados no IFC

# 06. SANITÁRIO

Status: Parcial
Fonte de dados: IFC rev.01 (10 arquivos)
Quantidade de itens: 38
Custo estimado: R$ 820.000,00 (±20%)

## Quantitativos Principais

| Descrição | UN | QTD |
| --- | --- | --- |
| Tubulações PVC | trechos | 7.326 |
| Tubulações PVC (metragem) | m | 106.680,71 |
| Conexões e acessórios | un | 11.340 |
| Caixas de inspeção lodo | un | 19 |
| Tanques lodo ativado (ETE) | un | 12 |

## Observações

⚠️ Metragens de tubulação com valores zerados em 90% dos pavimentos — recalcular

# 07. PCI CIVIL

Status: Preliminar
Fonte de dados: IFC rev.01 (4 arquivos)
Quantidade de itens: 18
Custo estimado: R$ 450.000,00 (±40%)

## Quantitativos Principais

| Descrição | UN | QTD |
| --- | --- | --- |
| Tubulação FG Ø150mm | m | 67,26 |
| Abrigos de hidrante | un | 67 |
| Extintores PQS 4kg | un | 133 |
| Extintores CO2 6kg | un | 7 |
| Placas fotoluminescentes | un | 140 |
| Suportes de parede | un | 135 |

## Observações

⚠️ Metragem de tubulação subestimada — validar DWGs. Reservatórios e bombas não modelados

# 08. PCI ELÉTRICO

Status: Completo
Fonte de dados: IFC rev.01 (9 arquivos)
Quantidade de itens: 31
Custo estimado: R$ 580.000,00 (±15%)

## Quantitativos Principais

| Descrição | UN | QTD |
| --- | --- | --- |
| Detectores de fumaça | un | 494 |
| Acionadores manuais | un | 72 |
| Avisadores audiovisuais | un | 102 |
| Centrais de alarme | un | 3 |
| Quadros de comando | un | 40 |

## Observações

⚠️ Cabos e eletrodutos não extraídos — estimar 15m/ponto

# 09. ELÉTRICO

Status: Parcial
Fonte de dados: IFC rev.01 (9 arquivos)
Quantidade de itens: 28
Custo estimado: R$ 2.100.000,00 (±25%)

## Quantitativos Principais

| Descrição | UN | QTD |
| --- | --- | --- |
| Luminárias | un | 837 |
| Luminárias (total estimado) | un | 4.661 |
| Eletrodutos (trechos) | trechos | 18.967 |
| Cabos (trechos) | trechos | 1.014 |

## Observações

⚠️ Diâmetros de eletrodutos e bitolas de cabos não especificados — consultar DWGs

# 10. TELEFÔNICO

Status: Completo
Fonte de dados: IFC rev.01 (9 arquivos)
Quantidade de itens: 24
Custo estimado: R$ 320.000,00 (±12%)

## Quantitativos Principais

| Descrição | UN | QTD |
| --- | --- | --- |
| Pontos de dados RJ45 | un | 46 |
| Pontos de voz RJ11 | un | 44 |
| Caixas de passagem 4×2 | un | 289 |
| Caixas de passagem 4×4 | un | 87 |
| Eletrodutos | m | 5.830 |
| Eletrodutos (total estimado) | m | 33.400 |
| Eletrocalhas perfuradas | m | 33 |

## Observações

⚠️ Cabos UTP, racks e patch panels não modelados — consultar memorial

# 11. SPDA

Status: Estimado
Fonte de dados: DWG (10 arquivos) — estimativa
Quantidade de itens: 16
Custo estimado: R$ 180.000,00 (±20%)

## Quantitativos Principais

| Descrição | UN | QTD |
| --- | --- | --- |
| Captores tipo Franklin | un | 6 |
| Descidas (cabo 50mm²) | m | 354 |
| Anéis equipotenciais (35mm²) | m | 600 |
| Malha aterramento (50mm²) | m | 1.000 |
| Hastes cobreadas Ø5/8×2,4m | un | 8 |
| Conectores bronze | un | 212 |

## Observações

⚠️ Quantitativos baseados em premissas — validar com memorial descritivo

# 12. VENTILAÇÃO

Status: Completo (DXF)
Fonte de dados: DXF R05 (30 MB)
Quantidade de itens: 35
Custo estimado: R$ 720.000,00 (±12%)

## Quantitativos Principais

| Descrição | UN | QTD |
| --- | --- | --- |
| Ventiladores pressurização | un | 4 |
| Exaustores desenfumagem | un | 10 |
| Grelhas GR-01 | un | 34 |
| Difusores DF-01/DF-02 | un | 120 |
| Dutos (metragem bruta) | m | 22.200 |
| Inversores Fire Mode | un | 10 |
| Central CPS-B1-5-0101 | un | 2 |

## Observações

⚠️ Sistema DUAL: Pressurização + Desenfumagem. Vazões pendentes de memorial

# 13. EXAUSTÃO

Status: Completo (DXF)
Fonte de dados: DXF R00 (18 MB)
Quantidade de itens: 28
Custo estimado: R$ 580.000,00 (±15%)

## Quantitativos Principais

| Descrição | UN | QTD |
| --- | --- | --- |
| Churrasqueiras | un | 195 |
| Exaustores TCV 710 (3kW) | un | 8 |
| Prumadas verticais | un | 8 |
| Coifas inox AISI 304 | un | 195 |
| Dutos metálicos (estimado) | m | 1.600 |
| Dampers corta-fogo 90min | un | 180 |
| Inversores de frequência | un | 8 |

## Observações

⚠️ Metragem exata de dutos pendente — DXF reportou 7.378m (provavelmente erro)

# 14. AR-CONDICIONADO

Status: Completo
Fonte de dados: DXF R05 (39,9 MB)
Quantidade de itens: 32
Custo estimado: R$ 3.200.000,00 (±18%)

## Quantitativos Principais

| Descrição | UN | QTD |
| --- | --- | --- |
| Evaporadoras | un | 1.000 |
| Condensadoras | un | 997 |
| Potência total | BTU/h | 9.132.000 |
| Potência total | TR | 761 |
| Tubulações frigoríficas | m | 9.000 |
| Linhas de dreno | m | 6.800 |
| Disjuntores | un | 1.997 |

## Observações

⚠️ Tubulações estimadas — extração do DXF pendente

# Apêndices

## Fontes de Dados

Arquivos IFC, DXF e DWG processados:
• Estrutura: IFC R26
• Arquitetura: IFC R07 + R08
• Hidráulico: IFC rev.01 (348 - H00)
• Sanitário: IFC rev.01 (10 arquivos)
• PCI Civil: IFC rev.01 (4 arquivos)
• PCI Elétrico: IFC rev.01 (9 arquivos)
• Elétrico: IFC rev.01 (9 arquivos)
• Telefônico: IFC rev.01 (9 arquivos)
• SPDA: DWG (10 arquivos) — estimativa
• Ventilação: DXF R05 (30 MB)
• Exaustão: DXF R00 (18 MB)
• Ar-Condicionado: DXF R05 (39,9 MB)
• Alvenaria: DXF (5 pavimentos processados)
• Esquadrias: IFC R07 + JSON

## Limitações Conhecidas

• Alvenaria: 4 pavimentos de garagem não processados (arquivos >300MB)

• Sanitário: Metragens de tubulação com valores zerados em 90% dos pavimentos

• PCI Civil: Metragem de tubulação subestimada (67m para 34 pavimentos)

• Elétrico: Diâmetros de eletrodutos e bitolas de cabos não especificados

• Telefônico: Cabos UTP, racks e patch panels não modelados

• SPDA: Quantitativos baseados em premissas técnicas — validar memorial

• Ventilação: Vazões e pressões de ventiladores pendentes de memorial

• Ar-Condicionado: Tubulações estimadas — extração de layers específicos pendente

## Próximos Passos

• Processar 4 pavimentos de garagem em Alvenaria (G1, G2, G3, G5)

• Recalcular metragens de tubulação sanitária via geometria IFC ou DWG

• Validar metragem de tubulação PCI Civil com pranchas DWG

• Extrair diâmetros de eletrodutos e bitolas de cabos das legendas DWG

• Solicitar memorial descritivo de Ventilação (vazões, pressões)

• Solicitar memorial descritivo de SPDA (validar quantitativos estimados)

• Extrair layers de tubulação frigorifica em Ar-Condicionado

• Gerar planilhas executivas Excel compatíveis com Memorial Cartesiano