MEMORIAL DESCRITIVO

Instalacoes Eletricas — R02

Projeto: Thozen Electra Towers

Cliente: Thozen

Local: Rua Rubens Alves, Porto Belo/SC

Revisao: R02 (IFC + DXF)

Data: 23/03/2026

Cartesian Engenharia

# 1. Dados do Empreendimento

| Area Construida | 36.088,85 m2 |
| --- | --- |
| UR | 342 + 6 comerciais |
| Pavimentos | 24 |
| Subsolos | 1 |
| Vagas | 305 |
| Prazo | 36 meses |
| CUB/SC | R$ 3.019,26 (fev/2026) |

# 2. Valor Total

Total: R$ 7.482.260,32 | R$/m2: R$ 207,33

## Validacao Parametrica

| Referencia | R$/m2 | Dif. |
| --- | --- | --- |
| Electra R02 | R$ 207,33 | — |
| Elizabeth II R01 | R$ 213,09 | -2,7% |
| Faixa parametrica | R$ 150-250 | DENTRO DA FAIXA |

# 3. Fontes de Dados

## 3.1 IFC (quantitativos primarios)

9 arquivos IFC2X3 processados com ifcopenshell: luminarias (4.655 un), eletrodutos com diametros (213.000 trechos), por pavimento.

## 3.2 DXF (dispositivos eletricos)

18 pranchas DWG convertidas para DXF (ODA File Converter) e processadas com ezdxf. Contagem de blocos INSERT por tipo e pavimento.

## 3.3 Referencia de Precos

Subestacao, gerador, barramento, entrada de energia: referenciados do Elizabeth II (Gessele, Itapema). PUs de dispositivos: SINAPI + cotacoes de mercado.

# 4. Dispositivos Extraidos dos DXFs (por pavimento)

## 01 Térreo (141 dispositivos)

| Dispositivo | Qtd (modelo) | Total |
| --- | --- | --- |
| Tomada 10A (TUG) | 80 | 80 |
| Quadro Distribuição | 22 | 22 |
| Interruptor 2 Teclas | 11 | 11 |
| Arandela | 8 | 8 |
| Quadro de Comando | 5 | 5 |
| Interruptor 1 Tecla | 4 | 4 |
| Tomada 20A (TUE) | 4 | 4 |
| Tomada (Genérica) | 2 | 2 |
| Telemedição | 2 | 2 |
| Interruptor 3 Teclas | 1 | 1 |
| Tomada Chuveiro | 1 | 1 |
| Luminária (DXF) | 1 | 1 |

## 02 G1 (35 dispositivos)

| Dispositivo | Qtd (modelo) | Total |
| --- | --- | --- |
| Tomada 10A (TUG) | 13 | 13 |
| Tomada Ar-Condicionado | 9 | 9 |
| Quadro Distribuição | 5 | 5 |
| Quadro de Comando | 4 | 4 |
| Luminária (DXF) | 2 | 2 |
| Quadro de Medição | 1 | 1 |
| Interruptor 1 Tecla | 1 | 1 |

## 03 G2 (26 dispositivos)

| Dispositivo | Qtd (modelo) | Total |
| --- | --- | --- |
| Tomada 10A (TUG) | 14 | 14 |
| Quadro de Comando | 6 | 6 |
| Quadro Distribuição | 4 | 4 |
| Luminária (DXF) | 2 | 2 |

## 04 G3 (22 dispositivos)

| Dispositivo | Qtd (modelo) | Total |
| --- | --- | --- |
| Tomada 10A (TUG) | 14 | 14 |
| Quadro Distribuição | 4 | 4 |
| Quadro de Comando | 2 | 2 |
| Luminária (DXF) | 2 | 2 |

## 05 G4 (25 dispositivos)

| Dispositivo | Qtd (modelo) | Total |
| --- | --- | --- |
| Tomada 10A (TUG) | 13 | 13 |
| Quadro de Comando | 6 | 6 |
| Quadro Distribuição | 5 | 5 |
| Luminária (DXF) | 1 | 1 |

## 06 G5 (171 dispositivos)

| Dispositivo | Qtd (modelo) | Total |
| --- | --- | --- |
| Luminária (DXF) | 96 | 96 |
| Sensor | 50 | 50 |
| Tomada 10A (TUG) | 12 | 12 |
| Quadro de Comando | 6 | 6 |
| Quadro Distribuição | 4 | 4 |
| Arandela | 1 | 1 |
| Interruptor 1 Tecla | 1 | 1 |
| Tomada (Genérica) | 1 | 1 |

## 07 Lazer (210 dispositivos)

| Dispositivo | Qtd (modelo) | Total |
| --- | --- | --- |
| Tomada 10A (TUG) | 79 | 79 |
| Tomada 20A (TUE) | 35 | 35 |
| Arandela | 29 | 29 |
| Interruptor 1 Tecla | 14 | 14 |
| Quadro de Comando | 12 | 12 |
| Interruptor 2 Teclas | 11 | 11 |
| Luminária (DXF) | 9 | 9 |
| Quadro Distribuição | 8 | 8 |
| Tomada (Genérica) | 4 | 4 |
| Tomada Ar-Condicionado | 4 | 4 |
| Interruptor 3 Teclas | 3 | 3 |
| Tomada Chuveiro | 2 | 2 |

## 08-31 Tipo (x24) (442 dispositivos x 24 = 10608)

| Dispositivo | Qtd (modelo) | Total |
| --- | --- | --- |
| Tomada 10A (TUG) | 173 | 4152 |
| Tomada 20A (TUE) | 82 | 1968 |
| Interruptor 1 Tecla | 51 | 1224 |
| Interruptor Paralelo | 41 | 984 |
| Tomada Chuveiro | 24 | 576 |
| Quadro Distribuição | 16 | 384 |
| Quadro de Comando | 14 | 336 |
| Interruptor 2 Teclas | 10 | 240 |
| Arandela | 10 | 240 |
| Tomada Ar-Condicionado | 10 | 240 |
| Quadro de Medição | 6 | 144 |
| Luminária (DXF) | 2 | 48 |
| Tomada (Genérica) | 2 | 48 |
| Interruptor 3 Teclas | 1 | 24 |

## CM Casa Máquinas (83 dispositivos)

| Dispositivo | Qtd (modelo) | Total |
| --- | --- | --- |
| Quadro de Comando | 38 | 38 |
| Arandela | 23 | 23 |
| Tomada (Genérica) | 11 | 11 |
| Interruptor 1 Tecla | 7 | 7 |
| Luminária (DXF) | 2 | 2 |
| Interruptor 2 Teclas | 1 | 1 |
| Sensor | 1 | 1 |

# 5. Relatorio de Confianca

## Verde — Fonte direta (IFC + DXF)

Luminarias por pavimento (IFC), eletrodutos com diametros (IFC), tomadas/interruptores/quadros (DXF). ~59% do orcamento com fonte rastreavel.

## Amarelo — Referenciado (Elizabeth II)

Subestacao, barramento, entrada de energia: itens e PUs do Elizabeth II. Gerador estimado por porte (~500kVA para 342 UR).

## Vermelho — Sem fonte

Mao de obra eletrica (~41% do total): requer proposta de empreiteira. Gerador: confirmar se o projeto preve e qual potencia.

# 6. Premissas

Pavimento tipo multiplicado por 24 (conforme IFC E08)

PUs de dispositivos: SINAPI mar/2026 + mercado local

Subestacao: entrada em MT (porte >300 UR)

Gerador: estimado 500kVA diesel

MO: 41% do total (ref. Elizabeth II)

Eletrodutos contados em trechos (comprimento linear nao extraido)

Cartesian Engenharia — Memorial gerado com IA Copiloto — 23/03/2026