Regras de Extração de Quantitativos

# Visus Cost Management

Projeto: Exemplo

Modelo Arquitetônico — 1º Pavto Tipo

| Arquivo: |  |
| --- | --- |
| Tamanho: | ~30 MB |
| Software: | Revit 2024 (PTB) — exportação nativa IFC |
| Schema: | IFC2X3 |
| Exportação: | 16/01/2026 |
| Escopo: | 1 pavimento tipo (08_1º PAVTO TIPO) — cota 2250 cm |

# 1. Estrutura do Modelo

## 1.1 Pavimentos

| # | Pavimento | Cota (cm) |
| --- | --- | --- |
| 08 | 1º Pavto Tipo | 2250 |

⚠️ Modelo contém apenas 1 pavimento — ideal para aula/teste. Multiplicar quantitativos pelo nº de pavimentos tipo para estimativa total.

## 1.2 Entidades BIM

| Entidade IFC | Qtd | O que representa |
| --- | --- | --- |
| IfcWallStandardCase | 2.067 | Paredes padrão (alvenaria, revestimentos, fachada, rodapés) |
| IfcWall | 174 | Paredes não-padrão |
| IfcSlab | 174 | Pisos, soleiras, peitoris |
| IfcBuildingElementProxy | 149 | Vergas, contravergas, molduras, textos |
| IfcCovering | 52 | Forros |
| IfcDoor | 49 | Portas |
| IfcWindow | 35 | Janelas |
| IfcRailing | 18 | Guarda-corpos e corrimãos |

Total de elementos construtivos quantificáveis: ~2.718

# 2. Property Sets Disponíveis (Metadados)

## 2.1 Tabelas CTN (customizadas — prefixo T)

| Property Set | Aplicação | O que contém |
| --- | --- | --- |
| T02. TABELA DE ALVENARIAS | Paredes (alvenaria geral) | Tipo bloco, espessura |
| T03. TABELA REVEST PAREDES | Revestimento interno parede | Material, acabamento |
| T04. TABELA REVEST FACHADAS - PAREDES | Fachada sobre paredes | Cor, material externo |
| T05. TABELA REVEST FACHADAS - PISOS | Fachada sobre pisos | Cor, material |
| T07. TABELA REVEST PISO | Pisos | Material, acabamento |
| T08. TABELA CONTRAPISOS | Contrapisos | Espessura, tipo |
| T12. TABELA DE TETOS | Forros | Tipo, material |
| T13. TABELA DE PORTAS TOTAL | Portas | Material, dimensões, tipo |
| T14. TABELA DE JANELAS TOTAL | Janelas | Material, dimensões, tipo |
| T18. TABELA DE GUARDA CORPOS | Guarda-corpos | Material, altura |
| T19. TABELA DE RODAPES | Rodapés | Material, altura |
| T20. TABELA PINGADEIRAS/PEITORIL | Peitoris e pingadeiras | Material |
| T24. TABELA DE ALVENARIAS EXTERNAS | Paredes externas | Classificação |
| T25. TABELA DE ALVENARIAS INTERNAS | Paredes internas | Classificação |
| T26. TABELA REBOCO INTERNO POR TIPO | Reboco interno detalhado | Por tipo de parede |
| T27. SOLEIRAS POR PAVIMENTO | Soleiras | Por pavimento |

## 2.2 Property Sets de parâmetros importantes

VEDAÇÃO - PARÂMETROS IMPORTANTES

VEDAÇÃO - VERIFICAÇÃO DE MODELO

PISO - PARÂMETROS IMPORTANTES

FORRO - PARÂMETROS IMPORTANTES

PORTA - PARÂMETROS IMPORTANTES

JANELAS - PARÂMETROS IMPORTANTES

GUARDA-CORPO - PARÂMETROS IMPORTANTES

RODAPÉ - PARÂMETROS IMPORTANTES

SOLEIRA - PARÂMETROS IMPORTANTES

PEITORIL - PARÂMETROS IMPORTANTES

FACHADA PISO - PARÂMETROS IMPORTANTES

MOLDURAS - PARÂMETROS IMPORTANTES

MULTICATEGORIA - REVESTS POR AMBIENTE

## 2.3 Diferenças em relação ao DUO CLN

| Item | DUO CLN | THZ Torre A |
| --- | --- | --- |
| Prefixo tabelas | B (B02, B04...) | T (T02, T03...) |
| Tabela contrapisos | Não tem | T08 ✅ |
| Tabela reboco por tipo | Não tem | T26 ✅ |
| Tabela alv. int/ext | Não tem separado | T24 + T25 ✅ |
| Tabela pingadeiras | Não tem | T20 ✅ |
| Tabela soleiras/pvto | Não tem | T27 ✅ |
| Molduras fachada | Não tem | Tem (Proxy) ✅ |

# 3. Regras de Extração — Passo a Passo

## ETAPA 0: Configuração Inicial

1. Criar projeto: Menu → Novo projeto a partir → A partir do IFC

2. Importar: THZ_ELE_MOD_ARQ_TORRE_A_R03.ifc

3. Configurar EAP (3 níveis): Disciplina → Entidade → Tipo de componente

## ETAPA 1: ALVENARIA (IfcWallStandardCase + IfcWall)

### Regra 1.1 — Alvenaria de Vedação (osso)

| Entidade | IfcWallStandardCase |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "ALV" E NÃO contém "CONC" |
| Método | Área (QuantityArea) — m² |
| Prefixo | "Alvenaria - " |
| Categoria EAP | Alvenaria |
| Subdividir | Tipo de componente |

Tipos: 01_ALV 05 cm, 01_ALV 09 cm, 02_ALV 11,5 cm, 03_ALV 14 cm, 04_ALV 19 cm

### Regra 1.2 — Alvenaria de Concreto

| Entidade | IfcWallStandardCase |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "ALV CONC" |
| Método | Área (QuantityArea) — m² |
| Prefixo | "Alv. Concreto - " |
| Categoria EAP | Alvenaria |

Tipo: 08_ALV CONC 05 cm OSSO

### Regra 1.3 — ACF

| Entidade | IfcWallStandardCase |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "ACF" |
| Método | Área (QuantityArea) — m² |
| Prefixo | "ACF - " |
| Categoria EAP | Alvenaria |

Tipos: 17_ACF 12,5 cm, 18_ACF 15 cm

### Regra 1.4 — Refratário

| Entidade | IfcWallStandardCase |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "REFRATARIO" |
| Método | Área (QuantityArea) — m² |
| Prefixo | "Refratário - " |
| Categoria EAP | Alvenaria / Complementares |

### Regra 1.5 — Pele de Vidro

| Entidade | IfcWallStandardCase |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "PELE DE VIDRO" |
| Método | Área (QuantityArea) — m² |
| Prefixo | "Pele de Vidro - " |
| Categoria EAP | Esquadrias / Fachada |

## ETAPA 2: REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDE

### Regra 2.1 — Revestimento sobre Parede/Alvenaria (101)

| Entidade | IfcWallStandardCase |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "101_REVESTIMENTO PAREDE" |
| Método | Área (QuantityArea) — m² |
| Prefixo | "Rev. Parede - " |
| Categoria EAP | Revestimento Interno Parede |
| Subdividir | Tipo de componente |

Ambientes: Living, Suite, BWC, Box BWC, Cozinha, Lavabo, Área Serviço (Tipo + Tipo 2), Circ., Circ e Rouparia, Hall do Pavimento, Antecâmara, Escada Press., Elevador, Dutos

### Regra 2.2 — Revestimento sobre Estrutura (102)

| Entidade | IfcWallStandardCase |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "102_REVESTIMENTO ESTRUTURA" |
| Método | Área (QuantityArea) — m² |
| Prefixo | "Rev. Estrutura - " |
| Categoria EAP | Revestimento Interno Parede |
| Subdividir | Tipo de componente |

Mesmos ambientes da regra 2.1 — separação permite composição diferente (chapisco sobre concreto vs chapisco sobre alvenaria).

### Regra 2.3 — Revestimento Espelho de Escada (104)

| Entidade | IfcWallStandardCase |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "104_REVESTIMENTO ESPELHO" |
| Método | Área (QuantityArea) — m² |
| Prefixo | "Rev. Espelho Escada - " |
| Categoria EAP | Revestimento Interno Parede |

## ETAPA 3: RODAPÉS (IfcWallStandardCase)

| Entidade | IfcWallStandardCase |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "RODAPÉ" |
| Método | Comprimento (QuantityLength) ou Área — m ou m² |
| Prefixo | "Rodapé - " |
| Categoria EAP | Pisos / Rodapés |
| Subdividir | Tipo de componente |

Ambientes: Suite, Living, Cozinha, BWC, Box BWC, Lavabo, Área Serviço, Circ., Circ e Rouparia, Antecâmara, Escada, Sacada

## ETAPA 4: REVESTIMENTO DE FACHADA

### Regra 4.1 — Fachada sobre Parede

| Entidade | IfcWallStandardCase |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "REVESTIMENTO FACHADA PAREDE" |
| Método | Área (QuantityArea) — m² |
| Prefixo | "Fachada Parede - " |
| Categoria EAP | Fachada |
| Subdividir | Tipo de componente |

Cores: COR 01, COR 06, COR 13 — nomes genéricos ("NOME DA COR"), projeto em fase inicial

### Regra 4.2 — Fachada sobre Estrutura

| Entidade | IfcWallStandardCase |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "REVESTIMENTO FACHADA ESTRUTURA" |
| Método | Área (QuantityArea) — m² |
| Prefixo | "Fachada Estrutura - " |
| Categoria EAP | Fachada |

Cores: COR 01, COR 02

## ETAPA 5: PISOS (IfcSlab)

### Regra 5.1 — Piso por ambiente

| Entidade | IfcSlab |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "PISO" E NÃO contém "FACHADA" E NÃO contém "PISADA" |
| Método | Área (QuantityArea) — m² |
| Prefixo | "Piso - " |
| Categoria EAP | Pisos |
| Subdividir | Tipo de componente |

### Regra 5.2 — Pisada de Escada

| Entidade | IfcSlab |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "PISADA ESCADA" |
| Método | Área (QuantityArea) — m² |
| Categoria EAP | Escadas |

### Regra 5.3 — Soleiras

| Entidade | IfcSlab (tipo CTN_Soleira) |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "Soleira" |
| Método | Comprimento ou Área — m ou m² |
| Categoria EAP | Pisos |

### Regra 5.4 — Peitoris

| Entidade | IfcSlab (tipo CTN_Peitoril ou PEITORIL) |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "Peitoril" ou "PEITORIL" |
| Método | Comprimento ou Área — m ou m² |
| Categoria EAP | Esquadrias / Complementares |

### Regra 5.5 — Revestimento Fachada (piso)

| Entidade | IfcSlab |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "REVESTIMENTO FACHADA PISO" |
| Método | Área (QuantityArea) — m² |
| Prefixo | "Fachada Piso - " |
| Categoria EAP | Fachada |
| Subdividir | Tipo de componente |

### Regra 5.6 — Forro da Escada (modelado como Slab)

| Entidade | IfcSlab |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "FORRO - ESCADA" |
| Método | Área (QuantityArea) — m² |
| Categoria EAP | Tetos |

## ETAPA 6: PORTAS (IfcDoor)

### Regra 6.1 — Portas (subdivididas por tipo)

| Entidade | IfcDoor |
| --- | --- |
| Filtro | NÃO contém "ELEVADOR" |
| Método | Quantidade — un |
| Categoria EAP | Esquadrias |
| Subdividir | Tipo (DoorStyle) |

Tipos identificados:

P01 - Porta de Abrir, 1 Folha, Madeira (60x210)

P02 - Porta de Abrir, 1 Folha, Madeira (70x210)

P03 - Porta de Abrir, 1 Folha, Madeira (80x210)

P07 - Porta de Abrir, 1 Folha, Madeira (90x210)

P0XX - Porta de Correr, 1 Folha, A Definir (70x210) ⚠️

PCF03 - Porta Corta-fogo, 1 Folha, Aço Galvanizado (100x210)

PV05 - Porta de Correr, 3 Folhas, Alumínio e Vidro (175x230 / 300x230)

PV07 - Porta de Correr, 4 Folhas, Alumínio e Vidro (320x210)

### Regra 6.2 — Abertura de Elevador

| Entidade | IfcDoor |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "ELEVADOR" |
| Ação | Separar ou desligar (não é porta real) |
| Categoria EAP | Sistemas Especiais |

## ETAPA 7: JANELAS (IfcWindow)

| Entidade | IfcWindow |
| --- | --- |
| Método | Quantidade — un |
| Categoria EAP | Esquadrias |
| Subdividir | Tipo (WindowStyle) |

Tipos identificados:

J01 - Maxim-ar, 1 Folha, Alumínio e Vidro (55x75)

J02 - Correr, 1+1 Folhas, Alumínio e Vidro (70x124)

J06 - Correr, 2 Folhas, Alumínio e Vidro (115x110)

J07 - Correr, 2 Folhas, Alumínio e Vidro (115x120)

J08 - Correr, 2 Folhas, Alumínio e Vidro (115x209)

J09 - Correr, 2 Folhas, Alumínio e Vidro (125x209)

J11 - Correr, 2 Folhas, Alumínio e Vidro (135x209)

J14 - Correr, 2 Folhas, Alumínio e Vidro (165x110)

J18 - Correr, 2 Folhas, Alumínio e Vidro (85x110)

Grelhas (separar das janelas):

GR01 - Fixa, Tela Aço Galvanizado (46x43)

GR02 - Fixa, Tela Aço Galvanizado (162x200)

GR04 - Fixa, Tela Aço Galvanizado (110x76)

## ETAPA 8: FORROS / TETOS (IfcCovering)

| Entidade | IfcCovering |
| --- | --- |
| Método | Área (QuantityArea) — m² |
| Prefixo | "Forro - " |
| Categoria EAP | Tetos |
| Subdividir | Tipo de componente |

Ambientes: Suite, Living, Cozinha, BWC, Lavabo, Área Serviço, Circ., Circ e Rouparia, Hall, Antecâmara, Escada, Sacada

## ETAPA 9: GUARDA-CORPOS (IfcRailing)

| Entidade | IfcRailing |
| --- | --- |
| Método | Comprimento (QuantityLength) — m |
| Categoria EAP | Esquadrias / Guarda-corpos |
| Subdividir | Tipo |

Tipos: GP01-04 (Alumínio e Vidro, 80 cm), GP10/11/14 (Metálico, 90 cm), Corrimão Escada Parede (Madeira)

## ETAPA 10: VERGAS, CONTRAVERGAS E MOLDURAS (IfcBuildingElementProxy)

### Regra 10.1 — Verga de Portas

| Entidade | IfcBuildingElementProxy |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "Verga Portas" |
| Método | Volume ou Comprimento |
| Categoria EAP | Alvenaria |

### Regra 10.2 — Verga de Janelas

| Entidade | IfcBuildingElementProxy |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "Verga Janelas" |
| Método | Volume ou Comprimento |
| Categoria EAP | Alvenaria |

### Regra 10.3 — Contraverga de Janelas

| Entidade | IfcBuildingElementProxy |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "Contraverga" |
| Método | Volume ou Comprimento |
| Categoria EAP | Alvenaria |

### Regra 10.4 — Molduras de Fachada

| Entidade | IfcBuildingElementProxy |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "Molduras_Fachada" |
| Método | Comprimento ou Área |
| Categoria EAP | Fachada |

### Regra 10.5 — Textos (desconsiderar)

| Entidade | IfcBuildingElementProxy |
| --- | --- |
| Filtro | Tipo contém "Texto_Modelo" |
| Contabilizar | ❌ DESLIGADO |

# 4. Sugestão de EAP Final

1. ALVENARIA

1.1 Alvenaria 05 cm

1.2 Alvenaria 09 cm

1.3 Alvenaria 11,5 cm

1.4 Alvenaria 14 cm

1.5 Alvenaria 19 cm

1.6 Alvenaria Concreto 05 cm

1.7 ACF 12,5 cm

1.8 ACF 15 cm

1.9 Refratário

1.10 Vergas (portas + janelas)

1.11 Contravergas

2. REVESTIMENTO INTERNO PAREDE

2.1 Revestimento sobre Alvenaria - 101 (por ambiente)

2.2 Revestimento sobre Estrutura - 102 (por ambiente)

2.3 Revestimento Espelho Escada - 104

3. PISOS

3.1 Piso por ambiente

3.2 Pisada escada

3.3 Soleiras

3.4 Rodapés (por ambiente)

4. TETOS / FORROS

4.1 Forro por ambiente

5. FACHADA

5.1 Fachada Parede (COR 01, 06, 13)

5.2 Fachada Estrutura (COR 01, 02)

5.3 Fachada Piso (COR 01, 13)

5.4 Pele de Vidro

5.5 Molduras

6. ESQUADRIAS

6.1 Portas madeira (P01-P07)

6.2 Portas alumínio/vidro (PV05, PV07)

6.3 Porta corta-fogo (PCF03)

6.4 Janelas alumínio/vidro (J01-J18)

6.5 Grelhas (GR01-GR04)

6.6 Guarda-corpos alumínio/vidro (GP01-04)

6.7 Guarda-corpos metálicos (GP10-14)

6.8 Peitoris

7. ESCADAS

7.1 Pisadas

7.2 Corrimão madeira

8. COMPLEMENTARES

8.1 Refratário (churrasqueira)

# 5. Dicas Importantes para este Modelo

## ✅ Pontos fortes

Modelo leve (~30 MB) — ideal para treino/aula

Nomenclatura padronizada CTN — mesma lógica do DUO CLN

Tabelas extras: T08 (contrapisos), T26 (reboco por tipo), T24/T25 (alv. ext/int), T27 (soleiras/pvto)

Pset_QuantityTakeOff presente

Revestimento espelho escada (104) — nível de detalhe raro

Molduras de fachada modeladas como proxy

## ⚠️ Atenção

1 pavimento apenas — multiplicar quantitativos para total do edifício

Cores de fachada genéricas ("NOME DA COR") — projeto em fase inicial

Porta P0XX ("A DEFINIR") — item pendente de especificação

Textos modelados (CTN_Texto_Modelo) — desligar antes de gerar lista

Grelhas (GR) modeladas como janelas — separar na classificação

## 🔢 Ordem recomendada de configuração

1. Desligar Textos (IfcBuildingElementProxy → CTN_Texto_Modelo)

2. Configurar EAP (3 níveis)

3. Regras de Alvenaria (5 espessuras + ACF + concreto + refratário)

4. Regras de Revestimento (101, 102, 104)

5. Regras de Pisos (por ambiente + pisada escada)

6. Regras de Fachada (por cor — parede, estrutura, piso)

7. Regras de Esquadrias (portas por tipo + janelas + grelhas separadas)

8. Regras de Forros

9. Guarda-corpos e corrimãos

10. Vergas, contravergas e molduras

11. Rodapés e soleiras

12. Verificação final + Atualizar lista

# 6. Comparativo THZ vs DUO CLN

| Aspecto | THZ Torre A | DUO CLN |
| --- | --- | --- |
| Pavimentos | 1 (tipo) | 25 (completo) |
| Tamanho | 30 MB | 279 MB |
| Paredes | 2.241 | 18.684 |
| Portas | 49 (10 tipos) | 470 (25 tipos) |
| Janelas | 35 (12 tipos) | 294 (15 tipos) |
| Tabelas CTN | T (mais completas) | B (padrão) |
| Fachada | 5 cores (genéricas) | 6 cores (definidas) |
| Molduras | ✅ Modeladas | ❌ Não tem |
| Contrapisos | ✅ T08 | ❌ Não tem |

Recomendação para aula: Usar o THZ (leve, 1 pvto, rápido de carregar) para demonstrar o fluxo, depois mostrar o DUO CLN como exemplo de modelo completo.

Documento gerado em 23/03/2026 — Cartesian Engenharia