# ANÁLISE COMPARATIVA — INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA

## Projeto Residencial Itajaí/SC

Data: 2026-03-20
Responsável: Cartesiano (Cartesian Engenharia)
Solicitante: Laura Heidrich / Leo Kock

## 1. RESUMO EXECUTIVO

### Dados do Projeto

- Localização: Itajaí/SC

- Tipologia: Residencial Multifamiliar + Uso Misto

- Área Construída (AC): 39.472 m²

- Unidades (UR): 332 unidades

- Pavimentos (NP): ~28 (estimado)

- Subsolos: 1 nível

- Garagens: 5 níveis (Subsolo + G1-G4)

### Custo Total Estimado

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Custo Total do Projeto | R$ 156.244.385,92 |
| Custo por m² (R/m²)**¦**R 3.958,36/m² |  |
| Infra + Supra (R/m²)**¦**R 1.180,01/m² |  |
| Infra + Supra (% total) | 29,8% |

## 2. FOCO: INFRAESTRUTURA

### 2.1. Composição da Infraestrutura

| Item | R/m²¦Total(R) | % do Total Geral |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestrutura | 280,00 | 11.052.160,00 | 7,1% |
| Movimentação de Terra | 51,43 | 2.029.997,36 | 1,3% |
| Contenção | 150,00 | 5.920.800,00 | 3,8% |
| TOTAL INFRA | 481,43 | 19.002.957,36 | 12,2% |

### 2.2. Comparação com Projetos Similares

#### Projeto de Referência: Costão (AC: 38.429 m²)

- Infra (Costão): R$ 263,46/m² (6,22% do total)

- Infra (Itajaí): R$ 481,43/m² (12,2% do total)

- Variação: +82,8% (R$ 217,97/m² a mais)

#### Justificativa da Variação

| Fator | Impacto | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Subsolo + Lençol Freático | Alto | Itajaí (região costeira) → lençol freático alto provável → necessário rebaixamento + drenagem robusta |
| 5 Níveis de Garagem | Alto | Volume de escavação significativo (~15.000-20.000 m³) vs. projetos típicos |
| Contenção Urbana | Médio | Subsolo em área urbana exige cortina atirantada + escoramento complexo |
| Solo Costeiro | Médio | Solo típico de Itajaí (areia + argila) pode exigir fundação mais profunda |
| Ausência de Sondagem | Alto | Premissas conservadoras adotadas (sem SPT para validação) |

### 2.3. Detalhamento dos Custos de Infraestrutura

#### Movimentação de Terra

- R$/m²: 51,43 (vs. mediana base: 16,67 → +208%)

- Escavação estimada: ~17.000 m³

- Observação: Alto volume devido aos 5 níveis de garagem (subsolo + G1-G4)

#### Contenção

- R$/m²: 150,00 (assumido)

- Sistema: Cortina atirantada (premissa)

- Área de contenção estimada: ~2.500 m² (perímetro do subsolo)

- Observação: CRÍTICO — Necessário validar com projeto geotécnico

#### Infraestrutura (Fundações)

- R$/m²: 280,00 (vs. mediana base: 201,83 → +38,7%)

- Tipo: Estacas pré-moldadas (premissa)

- Profundidade estimada: 12-18 m

- Observação: Custo elevado devido a:

  - Altura da torre (28 pavimentos)

  - Cargas concentradas (uso misto)

  - Solo costeiro (premissa conservadora)

## 3. FOCO: SUPRAESTRUTURA

### 3.1. Composição da Supraestrutura

| Item | R/m²¦Total(R) | % do Total Geral |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Supraestrutura | 720,00 | 28.419.840,00 | 18,2% |

### 3.2. Comparação com Projetos Similares

#### Projeto de Referência: Costão (AC: 38.429 m²)

- Supra (Costão): R$ 698,98/m² (16,49% do total)

- Supra (Itajaí): R$ 720,00/m² (18,2% do total)

- Variação: +3,0% (R$ 21,02/m² a mais)

#### Comparação com Base Geral (75 projetos)

- Mediana base: R$ 673,26/m²

- Itajaí: R$ 720,00/m²

- Variação: +6,9% (acima da mediana)

### 3.3. Justificativa da Estimativa

| Fator | Impacto | Observação |
| --- | --- | --- |
| Altura (28 pavimentos) | Alto | ~84-90 m de altura → maior rigidez estrutural necessária |
| Uso Misto | Médio | Pavimentos comerciais → cargas maiores (500 kg/m² vs. 200 kg/m² res.) |
| Lofts (pé-direito duplo) | Médio | Pilares mais altos, maior consumo de concreto/aço |
| Região Costeira | Médio | Cargas de vento (NBR 6123) — litoral de SC |
| Alto Padrão | Baixo | Possível adoção de soluções estruturais mais elaboradas |

### 3.4. Premissas Estruturais Assumidas

| Parâmetro | Valor Assumido | Base |
| --- | --- | --- |
| Sistema Estrutural | Concreto Armado | Padrão para edifícios altos |
| Lajes | Maciças ou nervuradas (12-15 cm) | NBR 6118 |
| Concreto | fck 30 MPa (supra) | Padrão para edifícios altos |
| Taxa de Aço | 90-110 kg/m³ | Projetos similares da base |
| Vãos típicos | 5-7 m | Típico residencial |

⚠️ IMPORTANTE: Sem projeto estrutural, esses valores são estimativas. Variação esperada: ±15-20% após projeto definitivo.

## 4. ANÁLISE CONSOLIDADA: INFRA + SUPRA

### 4.1. Comparação Geral

| Projeto | AC (m²) | R/m²(Total)¦Infra(R/m²) | Supra (R/m²)¦Infra+Supra(R/m²) | Infra+Supra (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Itajaí | 39.472 | 3.958,36 | 481,43 | 720,00 | 1.201,43 | 30,3% |
| Costão | 38.429 | 4.238,92 | 263,46 | 698,98 | 962,44 | 22,7% |
| Scenarium | 42.278 | 4.301,41 | 274,01 | 617,21 | 891,22 | 20,7% |
| Colline | 27.559 | 5.181,69 | 231,71 | 718,24 | 949,95 | 18,3% |
| Mediana Base | — | — | 201,83 | 673,26 | 875,09 | — |

### 4.2. Observações

- Itajaí apresenta o maior custo de Infra+Supra entre os projetos comparados (R$ 1.201,43/m²)

- Infraestrutura muito acima da média:

  - +82,8% vs. Costão

  - +138,5% vs. mediana base

  - Principal razão: Premissas conservadoras (5 níveis garagem + subsolo + ausência de sondagem)

- Supraestrutura dentro da faixa esperada:

  - +3,0% vs. Costão

  - +6,9% vs. mediana base

  - Compatível com alto padrão e 28 pavimentos

- Peso de Infra+Supra no custo total:

  - Itajaí: 30,3% (alto)

  - Costão: 22,7%

  - Scenarium: 20,7%

  - Razão: Complexidade da infraestrutura

## 5. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

### 5.1. Cenários para Infraestrutura

| Cenário | Premissa | Infra (R$/m²) | Variação |
| --- | --- | --- | --- |
| Conservador (atual) | Sem sondagem, premissas pessimistas | 481,43 | — |
| Moderado | Sondagem indica solo bom a 12m | 380,00 | -21,1% |
| Otimista | Solo excelente, fundação rasa possível | 280,00 | -41,8% |

### 5.2. Cenários para Supraestrutura

| Cenário | Premissa | Supra (R$/m²) | Variação |
| --- | --- | --- | --- |
| Conservador (atual) | Lajes maciças, alta taxa de aço | 720,00 | — |
| Moderado | Lajes nervuradas, otimização estrutural | 650,00 | -9,7% |
| Otimista | Projeto estrutural eficiente | 590,00 | -18,1% |

### 5.3. Impacto no Custo Total

Cenário | Infra+Supra (R$/m²) | Custo Total | Variação |

|—|—|—|—| | Conservador (atual) | 1.201,43 | R$ 156,2 MM | — | | Moderado | 1.030,00 | R$ 149,4 MM | -4,4% (R$ 6,8 MM) | | Otimista | 870,00 | R$ 142,9 MM | -8,5% (R$ 13,3 MM) |

## 6. DADOS FALTANTES E IMPACTO NA PRECISÃO

### 6.1. Críticos (Impacto >20% na Infra/Supra)

| Item | Status | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Relatório de Sondagem SPT | ❌ Não fornecido | ALTO — Define tipo e profundidade da fundação |
| Projeto Estrutural | ❌ Não fornecido | ALTO — Valida taxas de concreto/aço |
| Número exato de pavimentos | ⚠️ Estimado (28) | MÉDIO — Afeta volume de estrutura |
| Pé-direito confirmado | ⚠️ Assumido (2,80m) | MÉDIO — Afeta altura de pilares |

### 6.2. Importantes (Impacto 10-20%)

| Item | Status | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Área do terreno (AT) | ❌ Não informado | Afeta taxa de ocupação e contenção |
| Topografia do terreno | ❌ Não informado | Afeta volume de movimentação de terra |
| Especificações de acabamento | ⚠️ Assumidas | Afeta custos complementares |

## 7. RECOMENDAÇÕES

### 7.1. Ações Imediatas

- Solicitar Sondagem SPT ao Cliente

  - Definir tipo de fundação (estacas x tubulões x radier)

  - Validar profundidade e capacidade de carga

  - Estimar custos reais de fundação

- Confirmar Número de Pavimentos

  - Solicitar corte arquitetônico em alta resolução

  - Confirmar pé-direito de cada tipo de pavimento

  - Recalcular volume de estrutura

- Validar Premissas de Contenção

  - Verificar se subsolo é realmente necessário

  - Consultar legislação local (recuos, ocupação)

  - Avaliar alternativas (garagem sobreposta vs. subsolo)

### 7.2. Refinamento da Estimativa

| Etapa | Ação | Impacto Esperado |
| --- | --- | --- |
| Curto Prazo | Receber sondagem + projeto estrutural | -15 a -25% na infra |
| Médio Prazo | Definir especificações de acabamento | ±5% no custo total |
| Longo Prazo | Orçamento executivo completo | Precisão >95% |

## 8. CONCLUSÃO

### Estimativa Atual

- Custo Total: R$ 156,2 MM

- Custo/m²: R$ 3.958,36/m²

- Infraestrutura: R$ 481,43/m² (+82,8% vs. Costão)

- Supraestrutura: R$ 720,00/m² (+3,0% vs. Costão)

### Nível de Precisão

- Atual: ±20-30% (nível de viabilidade)

- Após sondagem + projeto estrutural: ±10-15% (nível de orçamento)

- Após especificações completas: ±5-10% (nível de proposta)

### Principais Incertezas

- Fundação: Sem sondagem, premissas conservadoras elevam custos

- Contenção: Necessário validar com geotecnia e topografia

- Número de pavimentos: Estimado — pode variar em ±2-3 andares

### Próximos Passos

- ✅ Apresentar briefing e planilha paramétrica ao cliente

- ⏳ Aguardar dados faltantes (sondagem, projeto estrutural)

- ⏳ Refinar estimativa com dados reais

- ⏳ Gerar orçamento executivo detalhado

Responsável: Cartesiano (Cartesian Engenharia)
Data: 2026-03-20
Revisão: v1.0