# BRIEFING — Projeto Residencial Itajaí/SC

Data: 2026-03-20
Solicitante: Laura Heidrich / Leo Kock
Objetivo: Orçamento paramétrico com foco em Infraestrutura e Supraestrutura

## 1. DADOS DO PROJETO

| Variável | Valor | Status | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome do Projeto | [NÃO INFORMADO] | ❌ Faltante | — |
| Localização | Itajaí/SC | ✅ Confirmado | Leo Kock |
| Tipologia | Residencial Multifamiliar + Uso Misto | ✅ Confirmado | PDFs |
| Área Construída Total (AC) | 39.472 m² | ✅ Confirmado | PDFs |
| Área Privativa Residencial (AU) | 14.189 m² | ✅ Confirmado | PDFs |
| Total de Unidades (UR) | 332 unidades | ✅ Confirmado | PDFs |

## 2. COMPOSIÇÃO DAS UNIDADES

| Tipologia | Quantidade | % do Total |
| --- | --- | --- |
| Studios | 194 | 58,4% |
| 1 Suíte + 1 Dormitório | 99 | 29,8% |
| 2 Dormitórios | 20 | 6,0% |
| Lofts | 19 | 5,7% |
| TOTAL | 332 | 100% |

## 3. COMPOSIÇÃO VERTICAL

### Pavimentos Confirmados

| Pavimento | Uso | Observações |
| --- | --- | --- |
| Subsolo | Garagem | 1 nível |
| Térreo | Acesso, lobby | — |
| G1 | Garagem + Academia | — |
| G2 | Garagem | — |
| G3 | Garagem | — |
| G4 | Garagem | — |
| Lazer Comercial | Lazer + Comércio | ~1.000 m² |
| Tipo 1 | Comercial | ~2 pavimentos estimados |
| Lazer Intermediário | Área de lazer | ~300 m² |
| Tipo 2 | Studios | Múltiplos pavimentos |
| Tipo 3 | Apartamentos (1S+1D / 2D) | Múltiplos pavimentos |
| Tipo 4 | Lofts | ~2-3 pavimentos (cobertura) |

### Estimativas

| Parâmetro | Valor Estimado | Status |
| --- | --- | --- |
| Número Total de Pavimentos (NP) | 25-30 | ⚠️ Estimado (baixa resolução) |
| Número de Pavimentos Tipo (NPT) | ~18-22 | ⚠️ Estimado |
| Número de Subsolos (NS) | 1 | ✅ Confirmado |
| Níveis de Garagem | 5 (Subsolo + G1-G4) | ✅ Confirmado |
| Vagas de Garagem | ~300-450 | ⚠️ Estimado visual |

## 4. ÁREAS E DIMENSÕES

| Parâmetro | Valor | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Área do Terreno (AT) | [NÃO INFORMADO] | ❌ Faltante | — |
| Taxa de Ocupação (TO) | [NÃO INFORMADO] | ❌ Faltante | — |
| Pé-Direito Médio | [NÃO INFORMADO] | ❌ Faltante | Assumir 2,80m padrão |
| Altura Total | [NÃO INFORMADO] | ❌ Faltante | — |
| Dimensões da Torre | [NÃO LEGÍVEL] | ❌ Faltante | — |
| Modulação Estrutural | [NÃO INFORMADO] | ❌ Faltante | — |
| Área Lazer Residencial | ~300 m² | ⚠️ Estimado | Do corte |
| Área Lazer Comercial | ~1.000 m² | ⚠️ Estimado | Do corte |

## 5. FUNDAÇÃO / INFRAESTRUTURA — DADOS FALTANTES

⚠️ CRÍTICO PARA ESTIMATIVA DE INFRAESTRUTURA:

| Item | Status | Ação Necessária |
| --- | --- | --- |
| Relatório de Sondagem SPT | ❌ Não fornecido | Solicitar ao cliente |
| Tipo de Solo | ❌ Desconhecido | Solicitar ao cliente |
| Nível do Lençol Freático | ❌ Desconhecido | Solicitar ao cliente |
| Tipo de Fundação Proposto | ❌ Não definido | Será estimado com base em projetos similares |
| Cargas Estruturais | ❌ Não fornecido | Será estimado com base em NP e tipologia |

### Premissas para Estimativa (a serem validadas)

| Premissa | Valor Assumido | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Solo | Argiloso/Misto | Típico de Itajaí (litoral SC) |
| Fundação | Estacas pré-moldadas de concreto | Padrão para edifícios altos em Itajaí |
| Profundidade Média das Estacas | 12-18 m | Estimativa conservadora |
| Contenção | Cortina atirantada (subsolo) | Subsolo em área urbana |

## 6. SUPRAESTRUTURA — DADOS FALTANTES

⚠️ CRÍTICO PARA ESTIMATIVA DE SUPRAESTRUTURA:

| Item | Status | Ação Necessária |
| --- | --- | --- |
| Sistema Estrutural | ❌ Não definido | Assumir concreto armado convencional |
| Espessura de Lajes | ❌ Não informado | Assumir 12-15 cm (lajes convencionais) |
| Vãos Estruturais | ❌ Não informado | Assumir 5-7 m (típico residencial) |
| Modulação de Pilares | ❌ Não informado | Estimado conforme layout das plantas |
| Projeto Estrutural | ❌ Não fornecido | Será estimado com base em NP e AC |

### Premissas para Estimativa (a serem validadas)

| Premissa | Valor Assumido | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Sistema Estrutural | Concreto armado | Padrão para edifícios residenciais altos |
| Lajes | Maciças ou nervuradas | Típico para vãos residenciais |
| Espessura de Laje | 12 cm (tipo) / 15 cm (garagem) | Conforme NBR 6118 |
| Concreto | fck 30 MPa (supra) / fck 25 MPa (infra) | Padrão residencial alto |
| Taxa de Aço | 90-110 kg/m³ | Conforme projetos similares |

## 7. BENCHMARK — PROJETOS SIMILARES DA BASE CARTESIAN

### Critérios de Comparação

Para este projeto, vou buscar na base: - ✅ Residenciais multifamiliares - ✅ Alto padrão / uso misto - ✅ 20-30 pavimentos - ✅ AC entre 30.000-50.000 m² - ✅ Localização: SC ou litoral sul/sudeste

### Projetos de Referência (a serem consultados)

| Projeto | AC | NP | Localização | R/m²Infra¦R/m² Supra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Connect | ~50.000 m² | — | — | — | — |
| Catena | — | — | — | — | — |
| Malta | 7.964 m² | — | — | 299,44 | 789,98 |
| [Outros a identificar] | — | — | — | — | — |

Medianas da Base Geral: - Infraestrutura: R$ 201,83/m² (mediana) | R$ 208,29/m² (média) - Supraestrutura: R$ 673,26/m² (mediana) | R$ 658,36/m² (média)

## 8. VARIÁVEIS DO BRIEFING PARAMÉTRICO (25 inputs)

| # | Variável | Valor Atual | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AC | 39.472 m² | ✅ | Confirmado |
| 2 | UR | 332 | ✅ | Confirmado |
| 3 | NP | 28 | ⚠️ | Estimado (ajustar conforme validação) |
| 4 | NPT | 20 | ⚠️ | Estimado |
| 5 | NS | 1 | ✅ | Confirmado |
| 6 | Pé-direito | 2,80 m | ⚠️ | Assumido (padrão) |
| 7 | AT | [FALTANTE] | ❌ | Solicitar |
| 8 | Padrão | Alto | ⚠️ | Inferido (uso misto + lofts) |
| 9 | Uso | Misto (Res + Com) | ✅ | Confirmado |
| 10 | Garagem | Sim (5 níveis) | ✅ | Confirmado |
| 11 | Subsolo | Sim (1 nível) | ✅ | Confirmado |
| 12 | Contenção | Sim | ⚠️ | Assumido (subsolo urbano) |
| 13 | Fundação | Estacas | ⚠️ | Assumido |
| 14 | Estrutura | Concreto Armado | ⚠️ | Assumido |
| 15 | Fachada | [NÃO INFORMADO] | ❌ | — |
| 16 | Esquadrias | [NÃO INFORMADO] | ❌ | — |
| 17 | Climatização | Sim | ⚠️ | Inferido (alto padrão) |
| 18 | Elevadores | Sim | ✅ | Implícito (28 pavimentos) |
| 19 | Lazer | Sim (3 áreas) | ✅ | Confirmado |
| 20 | Sistemas Especiais | Sim | ⚠️ | Inferido (automação, CFTV) |
| 21 | Local | Itajaí/SC | ✅ | Confirmado |
| 22 | Topografia | [NÃO INFORMADO] | ❌ | — |
| 23 | CUB | CUB-SC/2026 | ⚠️ | A buscar |
| 24 | BDI | 25-30% | ⚠️ | Padrão Cartesian |
| 25 | Ano Base | 2026 | ✅ | Hoje |

## 9. INFORMAÇÕES FALTANTES — CHECKLIST PARA SOLICITAR AO CLIENTE

### 🔴 Críticas (impactam precisão da estimativa em >20%)

- Relatório de Sondagem SPT

- Número exato de pavimentos (plantas tipo + corte em alta resolução)

- Área do terreno (AT)

- Pé-direito de cada tipo de pavimento

- Projeto estrutural ou pré-dimensionamento

### 🟡 Importantes (impactam precisão em 10-20%)

- Nome oficial do empreendimento

- Endereço completo

- Quadro de áreas detalhado (NBR 12721)

- Número exato de vagas de garagem

- Especificações de acabamento (fachada, esquadrias, pisos)

- Memorial descritivo

### 🟢 Complementares (refinam estimativa, impacto <10%)

- Topografia do terreno

- Taxa de ocupação / coeficiente de aproveitamento

- Sistemas especiais (automação, CFTV, PCI, etc.)

- Cronograma estimado de obra

- Restrições ambientais / legislação local

## 10. PLANO DE AÇÃO

### Etapa 1 — Orçamento Paramétrico Preliminar (HOJE)

- Extrair dados dos PDFs fornecidos

- Consultar base de calibração Cartesian

- Identificar projetos similares para benchmark

- Gerar planilha paramétrica com foco em Infraestrutura e Supraestrutura

- Apresentar briefing ao time com dados confirmados vs. faltantes

### Etapa 2 — Refinamento (Aguardando Cliente)

- Receber sondagem SPT

- Confirmar número exato de pavimentos

- Receber especificações de acabamento

- Atualizar estimativa com dados reais

### Etapa 3 — Validação Técnica (Pós-Refinamento)

- Comparar com projeto estrutural (quando disponível)

- Validar premissas de fundação com geotecnia

- Ajustar custos conforme especificações de produto

## 11. NOTAS TÉCNICAS

### Infraestrutura — Desafios Específicos

- Subsolo em Itajaí:

  - Região costeira → lençol freático alto provável

  - Necessário sistema de drenagem e impermeabilização robusta

  - Contenção com possível rebaixamento de lençol freático

- Fundação:

  - Solo típico de Itajaí: areia média a grossa, argiloso em profundidade

  - Estacas pré-moldadas ou hélice contínua (depende do SPT)

  - Profundidade estimada: 12-18 m (a validar com sondagem)

- Movimentação de Terra:

  - 5 níveis de garagem → volume significativo de escavação

  - Estimativa: ~15.000-20.000 m³ de escavação

  - Necessário estudo de contenção e escoramento

### Supraestrutura — Desafios Específicos

- Altura da Torre:

  - 28 pavimentos → ~84-90 m de altura (assumindo pé-direito médio 3m)

  - Exige atenção a:

    - Cargas de vento (NBR 6123) — região costeira

    - Rigidez estrutural (deslocamentos horizontais)

    - Juntas de dilatação

- Uso Misto:

  - Pavimentos comerciais → cargas maiores (500 kg/m² vs. 200 kg/m² residencial)

  - Lajes de garagem → cargas de 300-400 kg/m²

  - Necessário verificar transições de carga

- Lofts (pé-direito duplo):

  - Impacto na estrutura: pilares mais altos, contraventamento

  - Possível aumento do consumo de concreto/aço nesses pavimentos

## 12. REFERÊNCIAS

- PDFs fornecidos: ff125d43...pdf, 99d44372...pdf, 53c3db62...pdf, f68b99c8...pdf

- Base de calibração Cartesian: calibration-stats.json (75 projetos, 2026-03)

- CUB-SC referência: CUB R-16 (residencial alto padrão, dez/2023: R$ 2.752,67/m²)

Responsável: Cartesiano (bot)
Última atualização: 2026-03-20 07:21 BRT