CARTESIAN E BLUE HEAVEN - MONOLYT

ESTUDO DE PROJETO - ESPECIFICIDADES DE PROJETO PARAMÉTRICO

DATA: 24 de abr. de 2024 - 9h00 às 10h00

Enviado por e-mail: PENDENTE

| CLIENTE BLUE HEAVEN - MONOLYT | CARTESIAN |  |
| --- | --- | --- |

| ETAPA | ASSUNTO ABORDADO | AÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA DE RETORNO/ DEFINIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTO | Existe algum tipo de contenção? Se sim, que tipo (estacas justapostas, parede diafragma, parede de concreto, etc.)? | Sim, parede de concreto no subsolo | Dayana Leci | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Qual tipo de fundação (estaca hélice continua, estaca raiz, sapata)? Se possuírem sondagem do terreno, encaminhar | Não possuímos sondagem ainda, apenas o estudo hidrogeológico ( até 10 m de profundidade +-) |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Estrutura de concreto armado ou protendido? Possuem pré-estudo da estrutura? Qual fck desejado para o concreto? | Protendido, sim possui estudo. 45fck |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | A laje será maciça ou terá algum enchimento? | Ver projeto |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Fechamento em bloco cerâmico ou drywall? | Drywall |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Aplicação de bloco sical na região das escadas? | Sim |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Forro em gesso mineral ou acartonado? Aplicação em todos os ambientes ou apenas banheiros? | Acartonado |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Reboco convencional ou projetado? Virado em obra, industrial ou usinado? | Interno: argamassa estabilizada usinada Externo: Convencional batido |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Contrapiso convencional ou projetado? Tipo da argamassa? | Farofa |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Tipo de acabamento em garagens (piso polido, pintura epóxi, etc.)? | Pintura Epóxi |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Aplicação de manta acústicas em laje de áreas privativas? | Sim |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Qual padrão dos revestimentos cerâmicos em pisos e paredes das áreas privativas e comuns? (padrão e tamanho de placas) | Provavelmente será um piso especial ex: pedra rustica em cacos. Na área intima madeira engenheirada |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Qual o padrão de revestimento nos caminhos comuns de área externa? Paver, fulget, cerâmico, madeira? | fulget |  | Data |
| ORÇAMENTO | Deck e área de piscina em madeira ou cerâmico? | Deck nos rooftops |  | Data |
| ORÇAMENTO | Execução de piso vinílico ou laminado em quartos? | Madeira engenheirada |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Rodapé em poliestireno, porcelanato ou MDF? | Rodapé negativo |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Escadas com previsão de pintura ou cerâmico? | Pintura |  | Data |
| ORÇAMENTO | Qual a altura prevista para os lagos/espelhos d’agua? | 20-30cm |  | Data |
| ORÇAMENTO | Linha de esquadrias 25 ou 32mm? | slin |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Padrão de portas de madeira (laqueada ou pintura convencional)? | Laca |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Fechadura eletrônica em portas de entrada dos apartamentos? | Sim |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Existe alguma definição de acabamento de fachadas? Textura, pastilha, pintura? | Concreto aparente |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Previsão de acabamentos especiais? ACM, molduras? Se possuírem imagens comerciais, encaminhar | Caves, paredes inclinadas, cubos de vidro nas caves, pilares de pedra maciça nas sacadas. |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Entrega de mobiliário e louças completo em áreas comuns? | Sim |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Entrega de louças e metais completos em apartamentos ou apenas bacia sanitária e acabamentos de registro? | Nada |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Alguma especificidade nos tipos de instalações? Previsão de infraestrutura para aquecimento a gás? | Sim |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Previsão de infraestrutura de ar-condicionado? Entrega de ar-condicionado em áreas comuns? | Sim, sim. |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Previsão de infraestrutura para carro elétrico? Se sim, quantas vagas? | Sim, considerar 1 infra + dispositivo por apto |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Piscinas aquecidas? | Sim |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Churrasqueiras à carvão? | Sim |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Previsão de gerador? subestação? | Sim, não. |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Mão de obra para execução própria ou terceirizada? | Terceirizada |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Possuem algum equipamento próprio que será utilizado nessa obra (cremalheira, grua, veículo de apoio, etc.)? | cremalheira, grua |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Elevador | Sim |  | 2023-09-05 |
| ORÇAMENTO | Observações gerais |  |  | 2023-09-05 |